中国重汽集团济南商用车有限公司

新一代汕德卡驾驶室自动焊接生产线（皮卡并线）技改项目三坐标测量机招标项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2022年8月

目   录

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目名称	- 1 -

二、招标内容及形式	- 1 -

三、交货及付款	- 1 -

四、投标说明	- 2 -

五、议程安排	- 7 -

六、评标规则	- 10 -

七、合同签订	- 13 -

八、其他	- 14 -

九、招标解释权	- 14 -

第二章 技术协议书	- 15 -

一、基本要求	- 15 -

二、技术规范和技术要求	- 16 -

三、安装调试	- 31 -

四、技术资料	- 31 -

五、包装运输	- 32 -

六、法律法规	- 33 -

七、管理要求	- 33 -

八、验收服务	- 34 -

九、预验收和终验收要求	- 34 -

十、技术培训	- 38 -

十一、售后服务	- 39 -

十二、质保期	- 39 -

十三、备件及耗材	- 39 -

十四、投标技术文件一般要求	- 41 -

十五、其他要求和说明	- 43 -

附件1 投标函	- 45 -

附件2 法定代表人授权委托书	- 46 -

附件3 技术偏离表	- 47 -

附件4 近两年同类项目业绩一览表	- 48 -

附件5 设备质量承诺函	- 49 -

附件6 开标一览表	- 50 -

附件7 投标报价明细表	- 51 -

附件8 商务偏离表	- 52 -

附件9 服务承诺函	- 53 -

附件10 备品备件、易损件和专用耗材明细表	- 54 -

附件11 投标文件封面及封口格式	55

附件12 近两年经审计的财务状况	56

第一章  招标公告

# 一、项目名称

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司新一代汕德卡驾驶室自动焊接生产线（皮卡并线）技改项目三坐标测量机

# 二、招标内容及形式

1、招标内容：

| 序号 | 分包 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 供货方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A包 | 双悬臂三坐标测量机 | 套 | 1 | 交钥匙工程 |  |
| 2 | B包 | 激光扫描测量关节臂 | 套 | 1 | 交钥匙工程 |  |

备注：

① 本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

② 本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

2、招标形式：公开招标。

3、分投分中：允许。

A包和B包所有相关招标文件分开编制、密封，并在文件袋上明确标注A包或B包。

具体要求详见《技术协议书》

# 三、交货及付款

1、交货期：2023年3月（以最终签订合同为准）。

2、交货地点：山东省济南市章丘区重汽工业园5号门焊装车间。

3、交货方式：交钥匙方式。

4、付款方式：（半年期银行电子承兑汇票）

(1) 合同签订生效后, 卖方提交金额为合同价款30 %的收据及增值税专用发票（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。

招标方增值税专用发票信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

地址：山东省章丘市圣井潘王路西

税号：9137010072624213XP

电话：0531-58069620

开户行：中信银行舜耕支行

‌账号：7372610182600034841

(2) 设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款60%的收据及70%增值税专用发票（正本一份，复印件二份），并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后30个工作日支付。

(3) 合同总价款的10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

# 四、投标说明

1、报名方式

拟投标人根据招标人在中国重汽的官网上发布的招标信息，邮件报名。

报名邮箱：lijingpeng@sinotruk.com

公示期间请尽快报名，报名后无须电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件回复贵单位招标事项。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（分三个附件发送，不要发压缩包）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、税号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立两年以上（以营业执照成立日期到开标当日满两年为准）；营业执照需含相关测量设备制造或销售资质，且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件或复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近两年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近2年内无因服务不当而造成重大事故。

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件或复印件、法人授权委托书、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件或复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书参加开标会议，否则视为弃标。

3、报价

（1）本次招投标为公开招标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于的设备费、原厂服务费及相关配件、随机备品备件、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有设备的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、设备要求

（1）投标设备技术参数和总体要求按《技术协议书》执行；

（2）设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

（3）设备包装按国家或部颁标准执行；

（4）设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

（5）投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

（6）项目中所含软件，投标人应为软件知识产权所有人或者具有一定合法使用权人的正式授权，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方权益的情况。

5、投标文件资料

（1）投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

（2）投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

（3）投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在标书中列示说明。

6、其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术协议书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

7、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

8、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

本次招标采取技术标、商务标分开评标的模式，投标文件需分为四个密封包，即《投标文件（资质文件）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》、《投标文件 (开标一览表)》，并标明“商务标书”、“技术标书”、“资质证明文件”、 “开标一览表”字样。

本项目投标文件一式五份，正本一份，副本四份，均需装订成册，并加盖骑缝章。电子版投标文件1份（保证电子版和纸质版一致性）。

若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件或盖章复印件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件1～12，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

9.1 资格证明文件包括：

（1）有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

（2）投标函（附件1）；

（3）法定代表人授权书（附件2）法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证）；

（4）近两年经审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件；若缺少本项或经财务专家审核认为有异常，则会根据评分标准进行扣分；并统计近两年的总业绩（万元），填写附件12

（5）近两年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

（6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与投标项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

（7）代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书；根据实际情况提供即可，无格式限制；

（8）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

（9）投标保证金回执单。

9.2技术部分：

（1）技术偏离表（附件3）。

（2）近两年同类项目业绩一览表（附件4）及有效合同复印件；若没有提供相应业绩证明，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

（3）供货期及保证措施；

（4）产品的技术服务和售后服务内容及措施（包含：现场安装、调试、验收阶段的组织管理措施；对采购方人员的技术培训方案；售后服务承诺及具体保证措施等）；

（5）交货进度及计划；

（6）投标产品技术支持材料

（7）设备质量承诺函（附件5）

（8）投标人需提交的其它资料。

（9）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件10）技术标内不填写价格；

9.3商务部分：

（1）服务承诺函(附件9)需写明质保期外服务费用情况；

（2）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；

（3）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件10）需明确价格，并在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；

9.4开标一览表：

（1）开标一览表（附件6）

（2）投标报价明细表（附件7）附件6、7、8需要一起单独封装一份作为唱标文件。

（3）商务偏离表（附件8）付款方式不可以偏离；

10、投标文件格式

详见附件1～11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

- 投标文件密封：

- 资质文件单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上，正本1份，副本4份）；

- 技术标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上，正本1份，副本4份）；

- 商务标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上，正本1份，副本4份）；

- 开标一览表（附件6）一式两份与投标报价明细表（附件7）和商务偏离表（附件8）单独密封在一个包封内；

- 电子版（一个优盘）单独密封在一个小号包封内；

将①、②、③、④、⑤统一放置在一个文件箱（如打印纸盒）内，注意不允许将①、②、③、④、⑤所有文件封在一个包封内。

A包和B包分别一个文件箱（如打印纸盒）

注意不按此要求密封标书的，招标人有权视情况做无效标处理。

# 五、议程安排

1、发标时间

2022年8月30日（周二）

2、发布招标方式

中国重汽官网→快讯中心→通知公告栏公布

注意：此渠道为官方唯一发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、技术答疑

答疑时间：截止至2022年9月9日（周五）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：邮件

联 系 人：李景鹏

电    话：18866112856

邮    箱：lijingpeng@sinotruk.com

4、商务答疑

答疑方式：邮件

联系人：吕昌辉

联系人电话：13240826567

邮    箱：lvchanghui@sinotruk.com

5、投标报名及注意事项

5.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供2万元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间1日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

5.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

账号：226005574527

开户行：中国银行股份有限公司章丘支行

开户行行号：104451040689

注意事项：

- 转账时，请注意备注“新一代汕德卡驾驶室自动焊接生产线（皮卡并线）技改项目三坐标测量机”，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还。投标保证金为无息退还。

5.3发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5.4投标报名截止时间：2022年9月9日（周五）下午17点前，逾期不受理。

报名方式：邮件（电话不受理）

邮    箱：lijingpeng@sinotruk.com

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话

报名提交资料：营业执照、授权书、投标保证金电子回单，（三个附件发送，不要发压缩包）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、税号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

- 如果是授权委托人投标，要提交三证合一的营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）

- 如果是法人参加投标，要提交三证合一的营业执照副本、法人代表证明文件

- 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书

6、开标时间

2022年9 月 14日（周三）上午9：30，此时间为暂定时间，具体开标时间以开标通知邮件为准，请留意邮箱查收开标通知。

7、开标方式

根据授权代表近期出行状况而定。授权代表自行在国务院客户端（微信小程序名称）进行查询，若授权代表及所在公司在中高风险区，选择视频参与投标，视频链接会在报名后统一邮件回复，提前邮寄投标文件即可；

若授权代表及所在公司在低风险区，则可以来现场进行投标，需提供健康码和国务院客户端的两个证明：疫情风险查询和防疫行程卡（近7天）。具体以实际防疫政策为准。 现场投标自行携带投标书即可。

邮寄时注意：快递封面上请务必写清楚是哪个项目哪个包、哪个公司的投标书、授权代表电话。

招标文件邮寄地址：山东省济南市章丘区重汽工业园5号门

收件人：李景鹏

联系电话：18866112856

8、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：山东省济南市章丘区重汽工业园5号门，具体会议室另行通知

# 六、评标规则

1、评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定推荐中标人。

评标流程：

- 资质审核：投标文件组成9.1中要求的（1）-（8）资质证明文件审核；

- 通过资质审核的单位可以进入技术评议，没有通过的单位不能进入技术评议；

- 技术评议不合格情况：

- 投标文件不满足或严重偏离招标技术文件关键条款或无证实性技术资料支持，达到1项（包含）及以上者。证实性技术资料以投标文件、投标人公开发布印刷资料或检测机构出具检测报告为准。若投标人公开发布印刷资料与检测机构出具检测报告相矛盾或不一致，以检测机构出具检测报告为准。

- 投标文件不满足或严重偏离招标技术文件重要条款或无证实性技术资料支持，达到5项（包含）及以上者。

- 投标文件技术规格书的响应与事实不符或虚假投标的。

- 投标人复制招标文件的相关内容作为其投标文件内容，达到50%及以上者。

- 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

- 技术评议合格的单位可以进入商务评议环节，技术评议不合格的单位会面临淘汰；

- 商务评议：先公开唱标→商务条款响应确认→商务评议；

- 综合评价：根据技术和价格综合得分，择优选择供应商。

2、评分标准

(1)评标依据：采用综合评分法

| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 40分 | 1 | 设备制造商同类型项目业绩 | 3 | 根据近2年在汽车行业同类型项目业绩（需在标书中提供同类型项目合同复印件）进行评定，有5项及以上计3分，有3-4项计2分，有1-2项计1分，没有计0分。 |
|  | 2 | 产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势。 | 12 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 - 设备主要核心部件，具备自身技术优势，打分0-3分。 - 系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-3分。 - 测量速度快，可达角度多，测量距离长，打分0-3分。 - 综合评价，打分0-3分。 |
|  | 3 | 现场安装、调试、验收阶段的组织管理措施 | 3 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得3分，良得2分，一般得1分 |
|  | 4 | 技术偏离 | 14 | 投标文件中内容符合招标文件的要求赋9分,有一处负偏离，扣1分，以此类推；有正偏离，且对项目存在实际改进作用，则加1分，最高可以加到14分。 |
|  | 5 | 技术培训方案：对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行 | 3 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得3分，良得1分，一般得0分 |
|  | 6 | 备品备件清单的完整性、合理性、符合性 | 2 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得2分，良得1分，一般得0.5分 |
|  | 7 | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施。 | 3 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得3分，良得2分，一般得1分 |
| 商务 60分 | 8 | 商务评分计算 | 60 | 评标基准价（通过技术评议的投标最低价）为60分，其他投标人的价格得分按下列公式计算： 投标价格得分=(评标基准价/投标报价)×60。 *得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。 |

（2）评标方法

a、若出现总分并列时，比较产品技术与服务承诺部分综合得分，此分项得分高者排序在前；若产品技术与服务承诺综合得分仍相同，再比较价格部分的投标报价得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

b、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

c、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。

3、本项目每包只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果综合评价得分最高的投标单位不符合成交条件，则本次评标作废。

# 七、合同签订

1、招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，并书面通知中标人，招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

2、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

3、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

4、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）有效投标不足三家；

（2）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（3）投标人在报价有效期内撤回投标；

（4）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（5）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（6）投标人串通投标；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

（10）法律、法规规定的其他情况。

5、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

# 八、其他

1、其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2、要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3、凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

5、中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

# 九、招标解释权

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司。

第二章 技术协议书

# 一、基本要求

1.项目概况

- 1.1 项目名称：新一代汕德卡驾驶室自动焊接生产线（皮卡并线）技改项目三坐标测量机。

用于白车身总成、白车身分总成、冲压件、夹具、检具、零部件检测的检测及其重复性验证；其他需要三维测量的场合。

本项目包含三坐标相关设备的选型、设计、制造、包装、运输、卸货、拆包装、移位、安装、调试、现场支持及培训、安全、质保及售后服务等工作内容，并对所提供设备质量全面负责。

1.2项目实施地点：山东省济南市章丘区重汽工业园5号门焊装车间

1.3一次动力源条件供给和工作环境：

三相交流电：380V±15%，50Hz±1%

单相交流电：220V±15%，50Hz±1%

供给气压：0.4～0.6MPa

保证精度工作温度：20±4℃

无故障工作温度：-5℃～40℃

相对湿度：25%～75%

2.施工界面划分

2.1 一次侧电源等动力供应点的位置、压力或容量等由投标方提出要求，招标方负责设计、施工，二次侧的地基由招标方施工，测量机设备及附属机构安装由投标方负责。

- 2.2 电：招标方负责主电源线与插接箱的安装，电源线与控制柜的连接由投标方负责。

- 2.3 气：招标方按投标方要求将气管安装至指定位置并安装主阀门，主阀门至各设备等二次侧气管由投标方负责。

# 二、技术规范和技术要求

1.双悬臂三坐标测量机

1.1供货范围及要求

1.1.1双悬臂测量机配置清单：

| 序号 | 说 明 | 名 称 |  | 规 格 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 主机 | 1 | 主机 | 数控双水平臂三坐标测量机主机 | 1 |
|  |  | 2 | 控制系统 | 控制系统 | 2 |
|  |  | 3 | 操作盒和随动显示移动操作台 |  | 2 |
|  |  | 4 | 工件和光栅的线性温度补偿 |  | 1 |
|  |  | 5 | X轴防护带 |  | 2 |
|  |  | 6 | 校验球 | 校验球及固定支架 | 1套 |
|  |  | 7 | 手册资料 | 用户及系统说明书 (光盘形式) | 1 |
| II. | 计算机系统 | 1 | 计算机 | Think Station或DELL工作站 | 2 |
|  |  | 2 | 打印机 | 激光彩色打印机 | 1 |
|  |  | 3 | 计算机专用操作桌，椅子 |  | 2 |
|  |  | 4 | 每个测臂一个远程移动显示屏 |  | 2 |
| III. | 软件 系统 | 1 | 基本软件 | 车身测量软件 (Windows操作平台) | 2 |
|  |  | 2 | 统计分析软件 | 数据统计分析软件 | 2 |
|  |  | 3 | 手册资料 | 软件手册 | 1 |
|  |  | 4 | 接口软件 | 多样CAD接口，支持CATIA直读接口 | 2 |
| IV. | 测头 系统 | 1 | 测座 | 全自动测头座，含接口转换器 | 2 |
|  |  | 2 | 测头 | 满足测量要求测头系统，标准测力2个，高测力1个 | 2套 |
|  |  | 3 | 测针 | 标准探针组合 | 2套 |
|  |  | 4 | 测杆组 | 满足测量650mm以上的加长杆组件 | 2套 |
| V. | 选项 | 1 | UPS电源 | 山特30分钟在线UPS电源 | 2 |
|  |  | 2 | 测量平台 | 测量平台 二级数控平台及所有必需附件 | 1 |
|  |  | 3 | 减震系统 | 隔尔固隔震系统及所有必需附件 | 1 |
|  |  | 5 | 更换架 | 自动更换架 | 2 |
|  |  | 6 | 维修工具 | 维修工具包 | 1 |
|  |  | 7 | 设备周边盖板 | 盖板加工、制造、安装 | / |
|  |  | 8 | 备品备件 | 按需求提供原厂备件。 | / |

表中列举了投标方的主要供货范围，表中内容不可能完全列举，应与本技术协议书的要求综合考虑，投标方应当明确理解与接受，如有疑问，应当在回标时及时提出，与招标方以书面形式达成一致。如果投标方未提出异议，则投标方有义务无条件完成本项目任务目标，由此增加的工作范围及相关费用属于投标方的范围，招标方不再为此支付额外费用。

1.1.2供货范围主要包括以下部件：

（1）双悬臂三坐标测量机1台（见1.1.1）；

（2）测量机机械主体；

（3）计算机系统；

（4）控制系统；

（5）软件系统；

（6）测座测头及其附件等；

（7）铸铁工作台；

（8）振动隔离系统；

（9）UPS电源（断电后可维持30分钟的电源，保证测量工作正常进行）；

注：以上配置应具备进行正常操作和测量需要。

（10）投标方提供备品配件明细及价格清单，招标方存留，后期部件采购5年内价格按照此次商务报价和备品清单以及市场报价中较低的执行；

（11）当投标方所提供的设备出现停产或转产时，应保证满足10年的备件供应，并提供自制件的图纸；

（12）有关备件的内容、型号及数量，将在设备预验收时最终确认；

（13）碳纤维加长杆长度参考包括：50mm、100mm、200mm、300mm及转接器（投标方可推荐提供需满足650mm以上测量要求组合清单）；

（14）易损件及常用维修工具。

1.1.3 投标方承担的项目内容具体如下：

（1）三坐标测量机的设计、制造,负责三坐标测量机间的平面布置；

（2）在满足功能和零件质量的前提下，尽可能考虑采用经济、实用、可靠、高效工艺；

（3）提供设备基础要求并在施工前对基础设计施工图进行最终确认并对此负责；

（4）在基础施工过程中（混凝土浇筑前后）投标方对设备基础尺寸进行确认；

（5）负责提供减震机构及其安装；

（6）提供三坐标测量间的动力要求和动力供应点的具体位置；

（7）设备包装、运输和现场吊装；

（8）现场安装和调试;

（9）提供完整设备资料；

（10）使用前所有技术援助工作；

（11）测量机操作人员培训；

（12）设备安装调试期间的设备部件保管；

（13）图纸会签完成后，投标方应每两周向招标方提交设备制造进展报告；

（14）应充分考虑人的可操作性、安全性及设备的可维修性；

（15）在设备设计时，应考虑部件的品种数、系列化和标准化；

（16）设备用气、电需要二次稳压和过滤装置。所有设备用压力表必须选用MPa为单位，量程为实际使用值的2倍。

1.2 功能要求

1.2.1配置完善，结构合理。具备几何元素及尺寸、形位公差、曲线、曲面的测量及检测功能。

1.2.2 整机防尘、防油、防污性能好，抗电场、磁场性能好。

1.2.3测量机各轴必须有全量程安全保护功能以防测量人员受到伤害或测量机受到破坏。当发生碰撞时测量机可自动停机保护，结束保护后测量程序可继续运行、测量数据不丢失。水平臂的设计应考虑对光栅尺的保护功能，在向下运行过程中如有碰撞发生，应有结构保护光栅尺避免碰撞导致损坏。

1.2.4测量机导轨必须是封闭结构以免杂物掉入损坏测量机导轨系统及相关部件；防止在长时间的使用过程中灰尘、油污等沉降和附着在光栅尺上面，避免带来机器运行故障的风险和保证测量的精度；保证立柱光栅尺的温度稳定性，使得测量结果更加精确。

1.2.5整机满足中国的相关法规。

1.2.6有近两年为主流主机厂供应三坐标测量机的供货历史，并提供产品用户清单。

  - 测量机性能要求

1.3.1结构形式：采用水平悬臂式（双臂）结构，铸铁工作平台，各部件要有足够的稳定性。

1.3.2驱动形式：全自动，三轴采用高精度双直线导轨和先进的伺服电机驱动方式，响应速度快、运行噪声小。

1.3.3设备量程：单侧立柱 X 轴可达到有效测量范围X≥7000mm；Y≥1600mm（单臂）；Y≥3000mm（双臂）；Z≥3000mm。

1.3.4  精度指标（按照ISO 10360 -2标准)：

（1）单臂最大允许长度测量误差MPEE ：A+L/K≤65µm ，其中L单位为mm；

（2） 双臂最大允许长度测量误差MPEE ：A+L/K≤100µm ，其中L单位为mm；

（3）单臂最大允许探测误差MPEP ≤25µm；

（4）光栅分辨率：≤0.5µm，三轴光栅采用国际知名品牌光栅，抗划伤、抗污染和防尘。

1.3.5动态性能指标

（1）空间运动线速度：v≥850mm/s；

（2）空间运动加速度：a≥1500mm/s2；

（3）具备多档调速功能；

1.3.6测头系统：全自动旋转测座；

1.3.7探针：采用接触式探头，标准探针组合；

1.3.8测头加长杆参考：50mm、100mm、200mm、300mm及转接器（投标方可推荐提供需满足650mm以上测量要求组合清单）；

  - 测量平板要求

1.4.1 测量平板采用铸造加工方式，制作材料为HT250，硬度为HB170～220。

1.4.2铸件需经严格充分的时效处理，确保性能指标长期稳定。

1.4.3工作台测量平板采用国标 GB4986—85 二级标准。选择优质铸铁采用消失模铸造工艺，硬度高、精度好、用数控加工保证表面质量，表面粗糙度：Ra＝3.2。测量平板与地平齐平放置，而且要有绝好的水平性，测量平板、导轨盖板与地面之间必须接缝小于2mm。

1.4.4 平板在粗加工前后各一次去应力处理，粗加工余量约为10-20mm。

1.4.5 平板平整度要求：整个平板的平整度（任意7000mm范围）<0.123mm，平板局部平整度<0.01/200mm。

1.4.6  测量平板的极限载重必须满足8t的零件测量要求。

1.4.7 测量平板安装采用地平式一体结构。

1.4.8铸铁测量平台四周侧面为实心结构。

1.4.9平台要进行热处理及防锈处理，平台表面应平整不应有锈迹、砂眼、裂纹、夹渣、缩松等缺陷，铸铁平台及测量导轨的上的漆膜应牢固，不应脱落；

1.4.10  测量平板平面每隔200mm打M10螺纹孔，导向销套为Φ12，导向孔深度20mm，相邻孔间隔为200±0.02mm。最大累积误差≤0.2mm。

  - 导轨要求

1.5.1导轨钢性好、稳定性强，不易受温度影响及长时间使用不易变形的结构，确保测量结构精度高，性能高，易维护。

1.5.2  导轨保护带安装点要内置于导轨保护罩内。

1.5.3  X轴基座与铸铁工作台严密接合，并有防护钢板保护，可以踩踏。

  - 手操盒

1.6.1 X、Y、Z轴可互相切换便于操作。

1.6.2 并可锁定一轴或两轴，让其它轴向不能运行，提高安全性。

1.6.3 具备一键急停、断电功能，避免设备与工件发生碰撞，提高安全性。

  - 操作和安全保护

1.7.1测量机具有手动（手控操作盒）和CNC的工作模式，并可随时自由切换，以适应不同的测量应用需要，能方便地进行操作和维修，具有充分可靠的安全性。

1.7.2防撞保护：为防止测量机在测量时受到损伤Y轴测量臂在Z轴上有防坠落功能；X轴的同一个基座上的两个臂同样应有相应的防撞保护措施。

1.7.3双柱互锁：为了防止自动操作时测量机两臂相撞，必须配置双柱互锁功能。一旦测量臂进入另一测量臂工作范围时，互锁装置立即起作用；双柱互锁功能设置时，要注意不能中断测量程序；另一臂的运动速度逐渐减慢，以使防撞保护功能起作用；一旦危险解除，其测量速度能恢复，再手动复位。

1.7.4测量机所有高速运动件、高温和低温部件及其他危险部件应有保护装置及提醒标识，所有布线均应采用电磁屏蔽措施。

1.7.5机器Z轴全防护外罩（全封闭罩）。

  - 设备的机械结构

设备各轴采用进口双直线导轨，具备防尘装置，不能影响机器本身的精度。

  - 不间断电源 UPS

每个测量臂配备一台山特不间断电源，满足30分钟电源备用。

  - 振动隔离系统

采用隔而固品牌减震系统，减少振动（地基方案实施后必须保证测量机地基最大的振动幅度：0~6Hz <7.62μm ( 0.0003in.)；6~50Hz <2.54μm (0.0001in.)；大于50HZ <7.62μm (0.0003in.)。

  - 探测系统（测座、测头、测尖、标准球头）

1.11.1测量机每个测量臂的探测系统在任意探测方向，所有探测动作和探测速度必须通过软件和操作盒来实现：探测系统的精度校准通过软件和校验标准球来实现，校准结果的空间坐标、几何值、探测等影响因素必须在测量时自动考虑进去。

1.11.2旋转测座为国际主流产品，测座最大加长的长度值（包含加长杆、测头和测针）不能小于650mm，并支持光学测头的扩展功能。测座系统必须保证精度、质量可靠稳定，无需压缩空气。

1.11.3每个探测系统配备与测座相配套的测杆组件1套，采用碳纤维材料。

1.11.4触发式测头采用国际知名品牌测头传感器。

1.11.5探测系统的测尖采用球形，每个探测臂配置标准探针组一套。

1.11.6每台双悬臂测量机带有一套自动更换架（至少6个更换泊位），支持扫描测头支撑（更换架经过特殊设计，在自动装卸操作过程中与工件不发生干涉)，更换架系统如需气源，由投标方自行配备压缩机、冷干机及储气罐。

1.11.7每台双悬臂三坐标测量机带有一套带校正球支架的精度校验球。

  - 测量软件要求

    - 通用测量软件

通用测量软件需满足如下要求：

（1）要求使用最新版本（完整版）测量软件，软件具备数模比对测量功能，支持大数模的导入导出；

（2）结果文件可保存为在CAD中使用的格式；

（3）能够实时、自动保存结果，防止结果丢失；

（4）可以在结果文件中插入注释，方便阅读；

（5）通过软件要可以方便的控制测头系统，可以进行任意方向的旋转；

（6）要求软件可以记录测量过程中选择的菜单；

（8）几何元素的构造：包括距离、角度、交点、截面、连接直线、连接平面、对称平面、垂线、平行线等；

（9）坐标转换: 坐标系可平移、旋转，迪卡尔坐标、极坐标可相互转换；

（10）可以对元素进行自动测量，可以在元素之间进行调用；

（11）要求软件有智能测量功能，测量若干点后可以自动识别所测元素；

（12）要求软件可以以多种方式进行圆测量计算，比如国际通用的最小内接、最大外切、最小自乘以及最小区域等算法；

（13）要求配备测量钣金的专用测量软件可以对未知曲线和曲面进行自动识别测量；

（14）要求在调用元素之间的关系时，选定元素后，软件可以自动判断元素之间可能有的所有关系计算；

（15）可以自动生成使用单位所需的测量报告；

（16）要求可以将测量结果图形化输出，直接在被测工件的图片上标注出测量结果；

（17）零件公差带理论和实际对比及打印报告显示；

（18）学/教编程模式, 图形编程和测量功能；

（19）辅助精度补偿，辅助温度补偿；

（20）多种定位建系方法：如 3 点、6 点、多点最佳拟合等；

    - 软件功能

（1）软件至少支持中英文界面一键切换；

（2）在On/Off-line上可生成有效率的DMIS程序；

（3）检查DMIS语法错误；

（4）查出不合适的测头移动路径及自动生成最佳经过点的功能

（5）在图形模式中构造 CAD 实体，具有实体编辑功能；

（6）多样的CAD文件接口：IGES, STEP，并有Catia直接读取能力，Pro-E、UG、SolidWorks等CAD专业格式读取能力；

（7）完成编程、检测和报告输出的测量软件必须能同时支持触发测量和非接触式测量；

（8）软件质保期内免费升级服务，在不增加硬件设施和招标方不主动要求增加软件功能的情况下，所有软件升级服务必须免费；

（9）软件系统具备开放的数据接口，测量报告可自动上传至企业MES系统或服务器；

（10）可以输出AQDEF格式数据 ；

（11）测量软件为国内外汽车行业中的主流软件，经过德国PTB算法认证，并且在国内主流汽车制造商的车身测量室内有成熟的应用案例。测量软件应能在Windows 10及以上版本的操作系统环境下运行，同时要具备中文的联机帮助、使用手册和培训教材；

（12）测量软件可支持单臂独立操作及双臂联机操作测量；具有双臂协调和自动防撞功能；具备自学习功能，自动生成零件测量程序；软件支持光学测头测量，测量软件应具有图形环境，即所有测量和计算元素均可以图形方式显示和交互操作，支持多臂联机和中、英文多种语言；

（13）测量软件应具有方便的镜像编程功能和强大的脱机编程功能，能在3D图形中模拟运行显示测量路径和测头轨迹，能进行程序和3D 数模干涉检查能力；用户可以随时中断程序进行干预，改变程序的内容；

（14）具备测头标定和管理功能，并可随时贮存和调用，实现测头标定的图形化管理；如有在自动校正基本方向测头之后，测量过程中可随时增加任意方向的测针而无需再校正功能将优先考虑；

（15）具有坐标平移、旋转、放大，测量零件与数学模型的定位和自找正功能；具备空间曲线、曲面测量功能；

（16）测量软件应具备3—2—1法、迭代法和最佳拟合等基本的建立坐标系方法，坐标系能进行坐标平移、旋转，能保存和调用坐标系，同一个测量程序具备多个坐标系；

（17）在基于CAD的曲面测量过程中，软件应能根据测量点自动计算理论点和误差；

（18）测量软件应具有车身与内外饰件所有特征测量功能，包括矢量点、棱点、角点、边界点、局部最高点、平面、圆、方槽、圆槽、圆柱、圆锥、椭圆、多边形等，并具有薄壁件孔的自动查找功能；

（20）测量软件能提供功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、面轮廓度等。相对基准几何要素真实位置度的评价：位置、平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动等；

（21）测量软件应有CAD模型的分析功能，包括截面分析、曲面删除、曲面隐藏等功能；

（22）能够输出EXCEL、PDF、DMO等多种文档格式的测量报告；能定制各种检测报告标准模板，并个性化输出各种形式的图形化测量报告（如单点偏差图、轮廓分析图等），高效清晰地反映被测零件的尺寸状况，提供应用案例说明；输出的文档能导入测量数据分析系统软件形成固定报告形式；

（23）测量软件为一次性购买，永久使用，软件在质保期内免费升级。

    - 软件的统计分析功能

测量软件需具备统计分析模块，其特点如下：

（1）快速、简单、灵活的生成各种定制的质量分析报告；

（2）内置的多种报告模板帮助您非常容易的呈现、分析、监控测量数据；

（3）提供实时测量结果和历史统计数据；

（4）显示和存储表格与图形报告；

（5）报告中调取CAD数模，可视化的CAD数据关联；

（6）具备数据统计、分析功能：可以计算Cm/Cmk、Pp/Ppk、Cp/Cpk，具备单值运行图、均值极差图、均值标准差图、直方图、帕累托图的显示功能，图中能直观显示出控制限和设计公差等信息；

（7）投标文件中需提供统计报表的基本模板示例；

（8）测量软件应具有对同一测量特征历史测量数据的统计分析功能，进行数据管理和测量数据的查询分析，提供应用案例说明。统计软件模块要支持中、英两种版本，可互相转换，输出报告必须可以输出中文式报。

  - 测量程序

1.13.1投标方负责提供济南商用车公司焊装车间生产的皮卡驾驶室及货箱与卡车各2个车型驾驶室本体及分总成的测量程序及程序调试，报告模板。

1.13.2具体车型由招标方于设备进厂之前2周内给出。

1.13.3具体程序编制及调试计划由投标方于设备进厂后2周内给出。

1.13.4投标方负责按计划现场调试测量程序，保证测量结果正常输入。

1.13.5投标方有义务配合招标方在设备安装调试期间完成其他需要测量产品的测量程序及程序调试、报告输出等。

1.13.6招标方负责按计划提供焊装总成测点及功能尺寸要求。

  - IT设备配置要求

1.14.1计算机系统：

计算机系统推荐采用Think Station或DELL的工作站级PC，每个测量臂各配备1台作为数据处理使用，配置不低于以下要求：

（1）处理器：不低于Intel Xeon Skylake-W W-2135  6核 3.3GHZ  ；

（2）操作系统：预装正版® 专业版操作系统 64Bit（需与测量软件兼容），Office2019中文办公软件 Word／Excel／PPT，PDF浏览器；

（3）硬盘：不低于512GB M.2 SSD+2TB 7200rpm SATA；

（4）显卡：不低于NVIDIA Quadro P4000(DP x4) - 8GB GDDR5；

（5）内存：不低于32GB，支持最大128GB扩展；

（6）显示器：27英寸4K高清显示器；

（7）网络接口：千兆（RJ45），测量间内工作站局域网互联；

（8）标准键盘，光电鼠标；;

（9）可读写DVD光驱；

（10）USB2.0/3.0标准接口；

（11）主板配置与测量系统相适应的接口；

（13）USB3.0数据存储硬盘500G＊2；

（14）两个测量臂上各配备一个移动显示屏（远程控制），以便操作人员可实时监控和操作检测过程；

1.14.2 打印机系统：

每台水平臂标配1台HP彩色激光打印机，能够打印A3和A4版面。

1.14.3计算机桌椅：

每台工作站标配专用计算机桌椅。

  - 控制系统

1.15.1支持全部触发式测头和非接触式测头更换系统，包括常用的触发式测头和非接触式测头（激光测头和光学测头）的扩展功能。

1.15.2数据处理高速度，可连续运动轨迹控制，有效地提高测量效率，可对位置跟随误差监控、运动速度监控，精确的运动轨迹控制。

1.15.3对运行状态进行监控，当发生意外时，自动紧急刹车，保护设备和测头。

（1）测头保护，当测头意外触测时，自动紧急停车，保护测头；

（2）行程终保护，包括机械限位、电器限位、软件限位三重行程防撞及报警；

（3）气压保护，当气源供气不足时，自动停车，防止划伤轴承和导轨；

（4）光栅信号保护，当光栅信号幅值较低时，自动停车，以防丢数或飞车；

（5）跟随误差保护，当机器的运动性能变差轨迹误差较大时，自动停车；

（6）驱动保护，当驱动器发生过流、过压、过速、过热等保护时，自动停车；

（7）紧急保护，当机器发生意外故障时，具备紧急按钮，操作人员压下紧急停按钮，使机器停车；

1.15.4具备I/O等接口信号等功能，方便扩展功能和增加外围设备。

1.15.5经过严格的可靠性与安全性国际认证（如CE 认证）。

1.15.6具有飞行特性，减少运动中的停顿和拐角，确保测量机的工作效率及运行的稳定性。

1.15.7具有良好散热效能。

1.15.8可通过操纵杆手动控制机器移动，具有加电，速度调节，急停等功能；优先选择单杆操纵盒，方便手持操作。

2.激光扫描测量关节臂

2.1供货范围及要求

| 序号 | 说 明 | 名 称 |  | 规 格 型 号 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 主机 | 1 | 主机 |  | 7轴手臂式结构/4米 | 1 |
|  |  | 2 | 电源线及适配器 |  |  | 1 |
|  |  | 3 | 数据线 |  |  | 1 |
|  |  | 4 | 设备防尘罩 |  |  | 1 |
|  |  | 5 | 可充电电池 |  |  | 1 |
|  |  | 6 | 无线WI-FI和蓝牙数据传输系统 |  |  | 1 |
|  |  | 7 | 校准证书 |  |  | 1 |
| II | 计算机系统 | 1 | 计算机 |  | 笔记本电脑移动工作站 | 1 |
|  |  | 2 | 计算机移动操作桌 |  |  | 1 |
| III | 测量软件 系统 | 1 | 基本软件 |  | 硬接触/扫描检测软件 (Windows操作平台) | 1 |
|  |  | 2 | 接口软件 |  | 多样CAD接口，支持CATIA直读接口 | 1 |
| IV | 测头 系统 | 1 | 接触式测头 |  | 3mm测头1个；6mm测头 1个 | 1套 |
|  |  | 2 | 激光扫描测头 |  | 蓝光光源；扫描速度：每秒不低于300帧； 扫描线宽：≥150mm | 1 |
| V | 附件 | 1 | 便携式三角架 |  |  | 1 |
|  |  | 2 | 磁力底座 |  |  | 1 |
|  |  | 3 | 便携式仪器箱 |  |  | 1 |
|  |  | 4 | 校验量具 |  | 校验球、校准锥、标准尺或其它量检具 | 1套 |
|  |  | 5 | 蛙跳附件 |  | 至少包含3个蛙跳球 | 1套 |
|  |  | 6 | 维修工具 |  | 维修工具包 | 1 |
|  |  | 7 | 备品备件 |  | 按需求提供原厂备件 | / |

表中列举了投标方的主要供货范围，表中内容不可能完全列举，应与本技术协议书的要求综合考虑，投标方应当明确理解与接受，如有疑问，应当在回标时及时提出，与招标方以书面形式达成一致。如果投标方未提出异议，则投标方有义务无条件完成本项目任务目标，由此增加的工作范围及相关费用属于投标方的范围，招标方不再为此支付额外费用。

2.2 功能要求

2.2.1复杂结构件、复杂形状零部件的全面尺寸检测；

2.2.2曲面偏差检查；

2.2.3工件尺寸位置误差检测；

2.3 技术性能参数要求

2.3.1关节臂主机系统参数要求

1）设备结构：7轴手臂式结构，激光扫描测头、硬测头一体化综合测量系统；

2）测量范围：≥4000mm（单次测量），测量无死角；

3）精度指标满足：单点重复精度（SPAT）≤0.065mm，接触式长度测量误差（EUNI）≤0.084mm；

4）配有三脚架、磁力底座、便携式仪器箱；

5）设备具有自校准功能，并提供配套的经过认证的标准校准附件，可以随时自行校准；

6）配有接触式测头，3mm测头1个；6mm测头 1个，可满足模具、冲压件、焊接件、夹具、检具等的测量要求，测头为红宝石、锆石等测头专用材质；

7）设备配有平衡系统，平衡机身重力，使设备运动灵活，便于维护保养，亦可减少使用者的工作强度；

8）测量过程中更换接触式测头或激光扫描测头，均无需重新校验，同时软件能够自动识别测针的类型，使用时无须重新选择和校准；

9）配有指示灯可以通过视觉反馈设备的应用功能和状态；

10）可以通过蛙跳工具等实现测量空间扩展，配备蛙跳附件1套；

11）测量设备在标准测量范围内、无遮挡工况下，确保使用标配测头一次定位测量不存在测量死角，无需重新建系、定位或使用加长杆等其他附件。主轴可以无限旋转，可多角度地进行测量；

12）备件成本越小越好，如测针等更换件可以单独更换，无需更换测头整体；

13）测量臂具有良好的温度稳定性，且使用前无须预热，无需激活；

14）每次开机无需回零，即开即用；

15）配备至少两块可充电锂电池供电，并配有充电器，使用硬测功能时工作时间不小于8小时，使用扫描功能时工作时间不少于4小时；

16）配有随机诊断软件可以随时知道设备的工作状态，以及调用工作日志等；

17）设备与软件系统之间，拥有多种通讯方式：USB、蓝牙、WI-FI等，以免接口发生故障时，设备无法使用，且使用WI-FI无线通讯功能时，测量机和笔记本电脑之间传输最大距离10米以上；

18）主机整机重量≤11kg，便于携带、搬运；

19）测量臂采用航空标准级碳素复合材料制造。具有重量轻、高硬度和抗弯曲性等特点，使用稳定可靠；

20）全封闭设计，即使在很湿或油污的条件下也可以长久稳定使用；

21）测量臂有关节应力自动感应系统，在关节处于应力过度时，自动报警，防止误取点，同时保护测量臂；

22）测量臂为原装进口，配备电源适配器及电源线各1个；数据线 1个。

2.3.2激光扫描测头参数及技术要求

1）可拆卸式激光测头，扫描头与测量臂在无额外工具情况下可快速拆分；

2）安全认证：系统必须至少通过UL、CSA、CE安全认证中的一种，确保激光对人体的安全；

3）测头测量精度：≤0.026mm；与测量臂配合扫描精度：≤0.089mm；扫描速度：每秒不低于300帧；扫描线宽：≥150mm；

4）激光扫描时无需贴点、无需喷涂即可扫描高亮、高暗材质在内的各种零件，且保证精度不会损失；

5）激光测头安装和拆卸时无需关机，也无需校准；

6）配置蓝牙、WiFi等功能，扫描数据可无线传输；

7）激光采用蓝光光源；

8）扫描头为原装进口。

2.3.3图形处理工作站

品牌笔记本电脑移动工作站，配置要求如下：

1）CPU: 11代英特尔酷睿I7 运行速率≥2.6GHz；

2）内存：DDR4，容量≥64GB；

3）硬盘：固态硬盘≥512G；

4）独立显卡：性能NVIDIA RTX5000以上，显存≥16GB；

6）鼠标：无线鼠标；

7）显示屏：分辨率1080P及以上；

8）预装正版Windows10专业版操作系统。

2.3.4分析检测软件

1）能检测点、直线、平面、圆、圆柱、圆锥、球、圆环、槽等简单几何元素；

2）能自动进行机械零部件的尺寸公差、形状公差（直线度、平面度、圆度、圆柱度、轮廓度等）、位置公差（平行度、垂直度、倾斜度、位置度、同心度、同轴度、对称度、跳动量）测量；

3）几何元素组合计算相交、对称、投影、距离、角度等；

4）位置公差分析功能：可对同心度、位置度、同轴度、对称度、角度进行测量。在对位置度进行评价时能够根据需要选择输出独立原则、最大实体、最小实体三种条件下的结果。在对位置公差评价时基准可以自由定义；

5）形位公差的评定方法及分析符合最新国家标准，编程语言支持DMIS格式；

6）坐标系转换功能：可进行坐标系平移、旋转，直角坐标与极坐标可相互转换及测量单位的公英制转换；

7）创建坐标系方法应包括以下三种：包括3-2-1、迭代法、最佳拟合法，包含基于孔位等元素的最佳拟合；

8）内置智能化功能，自动识别被测量元素，可进行倾斜角度、空间角度的圆、圆柱、锥等形状的测量；

9）具有完整的测量功能，对于孔、槽、棱点、角度点、曲线、曲面具有专门的测量方案；

10）操作系统应具有人性化的操作方法、直观的操作界面、智能化的特征自动识别，能个性化定制检测报告，软件应易学、高效、实用，适合于各种测量需求；

11）理论CAD数模读入，需能够读入各种CAD文件，实现基于CAD数模的比对测量，配置CATIA V5直读接口；具备CATIA格式、IGES、STEP、STL数据格式的输入/输出及数据转换功能；

12）具有2D和3D视图图形显示功能，可以显示测头测针的模拟运行，可以自动用CAD数模与测量值比对，以图形方式绘制偏差及公差，能够自动显示被测量元素的坐标数值；

13）测量结果可以用图文方式在线记录、编辑并打印，报告格式可根据用户需要动态调整，测量结果能够以Excel、HTML、CSV、TXT、PDF等格式输出，对于由多点组成的元素在输出报告时能够同时对组成该元素的多个点坐标值进行输出；

14）软件带有自动检测的功能，在测量时软件能够自动识别所有的测头；

15）软件同时具备接触式测量与扫描测量分析功能；

16）测量软件需要至少提供中英文版本，软件需通过国际组织认证；

17）所提供的测量软件均为正版授权的最新版本。

# 三、安装调试

1.由投标方负责除地基基础外的全部设施（例如减震系统、盖板安装等）。

2. 对于有施工要求的设备，在合同确定10个工作日内，投标方需向招标方提供设备外形尺寸，能源需求、地基图、施工指南以及安装、使用、布局等详尽的资料。

3.设备的安装和调试要满足在本技术要求中所描述的各种要求，实现所要求的各种功能。

4.安装前检测设备安装预埋件的水平度，并提供检测报告给招标方。

5.设备现场安装调试期间，需制作项目进度目视化看板，设备安装区域应采取必要的安全隔离措施（具体隔离方式由招标方指定）。

6.设备安装调试合格后，投标方留下技术人员，免费培训操作人员，并及时解决现场可能发生的设备问题，以确保设备高效率运转。

7.设备的安装调试全部由投标方负责，招标方提供水、电、气等必要配合（特殊起吊设备投标方自己负责准备)。

8.设备安装调试期间，投标方应有相应责任人负责整个项目。

9.投标方在招标方现场调试、试生产阶段，须协助招标方技术及管理人员进行设备检查、日常保养等设备管理文件的编制，并对招标方设备操作和维护人员提供技术指导和违规纠正，对招标方操作人员在操作和维护管理过程中存在的问题，投标方应及时以书面形式提出改进意见。

# 四、技术资料

1.投标方须负责在合同签订后   10  个工作日内，提供设备（或材料）基础及相关的安装、设计资料；并同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保等不超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊要求的解释、说明和要求。

2.投标方须负责在预验收前，提供设备（或材料）各部分的功能描述文件、图纸。

3.投标方须负责在终验收前，提供包括设备（或材料）的操作维护手册，保养维修手册、操作和安全事项的使用说明书、设备（或材料）的设计总图、安装基础图、维修图等有关的资料。

4.本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，投标方应提供纸质资料、电子资料（U盘）各3套，每份技术文件应装有目录清单。

5.投标方须提供完整的所有设备和部件的中文和英（德）文技术资料，技术资料应包含以下内容：

（1）设备描述；

（2）使用说明书（含机械、电气部分）；

（3）产品合格证书；

（4）各种校准纪录和精度检验报告；

（5）装箱单；

（6）零部件和备件清单；

（7）消耗材料和易损件清单；

（8）机械图纸、电气电路图、接线图等；

（9）维修和保养手册；

（10）安装图纸（包括地基图和施工指南）；

# 五、包装运输

1.应用全新坚固的木箱包装，以适合整体运输和吊装。

2.运输木箱应符合陆路运输尺寸标准，设备在包装箱内妥善紧固，确保运输途中及装卸车时不致损坏。

3.包装箱应标明尺寸、重量、重心及起吊位置等。

4.投标方负责将设备运抵招标方安装现场，费用计入投标总价。

5.包装上应用中文标出到货地址，发货地址，货物名称、数量、重量等及其它必须标记等。

6.所有海运物资必须采用真空包装（符合海关要求的熏蒸木材质的密闭箱包装，整体集装箱发运至招标方指定车间内）。

7.投标方应考虑设备适于长途运输，防潮、防雨、防锈、防震、防粗暴装卸，适于陆地运输和整体吊装、叉运，确保工装设备安全及完整。

8.装箱单与装箱物品（含已安装物品）应严格一致。

9.预验收完成，招标方及投标方代表在预验收报告上签字后，招标方根据项目进度通知投标方发货时间。

10.交货地点为招标方指定的测量现场。

11.设备安装调试完成并交付招标方前的所有包装、运输、仓储、保管、保险等费用由投标方承担，投标方负责按时交付所有设备及部件，并保证没有任何损坏、损失。

12.特别指出，招标方会根据项目实际进展要求投标方将设备分批或整体包装运输，招标方不会为此支付任何额外费用。

13.在货物接收和开箱过程中甲乙双方必须都要有专人参与，及时记录包装箱是否损坏。开箱后及时检查货物是否有损坏、锈蚀、丢失等影响后期安装及使用的问题，并明确责任，投标方对所发现的问题要及时采取补救措施。

# 六、法律法规

投标方完成的所有工作都必须符合中华人民共和国相关法律法规和招标方指定的相关规定章制度。

# 七、管理要求

1.此项目为交钥匙工程，投标方不得再向招标方提出任何增加费用的要求。

2.招标方在项目运行过程中所进行的审查、会签、验收在任何情况下均不能成为投标方推卸对本项目负全责的理由。

3.投标方有责任在项目实施过程中对其正确性、适合性提出修改和完善的意见和建议，但所有修改和完善必须得到招标方的书面同意。

4.任何技术偏离，无论何种原因，均需书面通知招标方。

5.焊装车间厂房地坪的荷载设计为5T/m2，在设备进厂、安装施工等整个项目的过程中，必须确认传导到地面的载荷，设备分批次进厂、分层次施工，必要时采取适当保护措施（如：在地坪上敷设临时的钢板、枕木等），使得实际传导到厂房地坪上的荷载值均不超出车间厂房地坪设计荷载。

6.从合同开始到设备发运结束的整个过程中，投标方应该为招标方提供在投标方处的互联网络、文件打印、通讯、交通等工作、生活便利。

7.项目进度要求：

7.1投标方提供项目总进度计划，设备进厂后1个月内完成调试。时间要求按照签订合同为准。

7.2签订合同后投标方必需严格遵循进度计划，同时提出合理的有利于项目推进的改进意见：如因招标方项目计划需要对总进度进行调整时，投标方应无条件遵守并予以配合在。

8.项目进度报告：

根据项目的需要，招标方可以随时要求投标方汇报当前实际进度并提供相应的制件照片，投标方必须无条件予以配合。自图纸会签完成开始，投标方每两周向招标方通报一次设备制造进度和外购件采购进展。

# 八、验收服务

投标方在招标方现场进行的、指导或负责的、设备（或材料）的预验收和终验收，应当是免费的；

设备（或材料）验收时，若投标方提供设备（或材料）的技术质量等，与投标方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费提供其必要的现场指导与协调；

在投标方所提供设备需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。

本协议生效后1个月内，投标方以书面形式通知招标方到投标方处进行图纸会签。招标方对技术规格参数、进口件和国产配套件进行确认，图纸的总体设计质量由投标方负全责。图纸会签时提供安装基础图、机房布置图、电气控制图、各部分零部件清单等(两份、电子(dwg格式)版一套)。

根据双方实际需要，可随时不定期组织会晤，协调解决项目执行中遇到的新问题。

# 九、预验收和终验收要求

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

1.检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1）国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2）进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

（1）进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

（2）应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

（3）进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

2.验收标准

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标方现场进行，终验收在安装调试完成后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

2.1预验收

（1）在投标方制造期间，招标方可派技术人员进行现场监制，投标方应予以协助、配合；

（2）在生产、安装、试运转期间，所有更改应反映到图纸上，作为预验收的依据；

（3）投标方按双方的技术协议、补充协议和国家、行业标准编制验收大纲经招标方确认后作为预验收正式工作文件。投标方自检合格后向招标方提出预验收申请，由招标方进行预验收：投标方应提供所验收设备在调试时的检测结果，并提供相应的验收用的检测工具和仪器；

（4）达到要求后，双方代表签字，作为此设备的原始精度检测报告，形成验收随机文件；

（5）经招标方人员预验收合格，但预验收不作为最终验收依据；

（6）投标方应提供表中设计资料，包括CAD数据、操作/维护说明书等；

（7）投标方应提供所有性能参数的检验记录、检验证书以及相关的行业标准；

（8）投标方应提供必需的测量设备和测量工具协助招标方对设备进行复检；

（9）资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；

（10）设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电；

（11）设备（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

（12）设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

（13）设备（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；

（14）进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

2.2终验收

（1）设备到达招标方后，投标方现场安装、调试，在招标方的现场按验收大纲的内容对交付设备各项指标进行全面检测。合格后，根据招标方提供的数据编制白车身总成和分总成程序，测量3台样车作动态验收；

（2）第三方精度验收完毕并无故障使用6个月后启动终验收流程，验收合格后双方签署设备终验收合格报告；

（3）设备（或材料）允许情况下，一般连续运行7天，每天连续8小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告；

（4）终验收时的一般验收标准与要求：资料齐全性、完整性和有效性；设备（或材料）应运行稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电；设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

（5）依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收；

（6）终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.设备精度验收标准

3.1测量机精度验收必须采用符合IS0 10360-2标准进行。

3.2最终需提交山东省计量的检定合格证书。

3.3在招标方调试后的测量机验收方法，依据国家标准GBT16857.2-2017《坐标计量学一第二部分：坐标测量机的性能评定》（等同国际标准S010360-2《坐标计量学一

第二部分：坐标测量机的性能评定》)办法执行。在验收过程中长度方向必要时会采用激光干涉仪验收。

3.4精度检定项目

（1）外观及各部分的相互作用；计算机、打印机及软件功能；

（2）最大探测误差(MPEP)；

（3）最大示值误差(MPEE)；

3.5精度检定方法

（1）检定前测量机应通电24小时以上；

（2）目测和操作试验检定外观及各部分的相互作用；

（3）用相应的诊断程序检定计算机、打印机及软件功能；

（4）最大探测误差(MPEP)的检测；

（5）在直径不超过30mm的标准球上，用长度为10mm的探针，测头系统在任意方位随机触测25个点，各点在半球上的分布尽量均匀，用全部25个测量值计算出最小二乘球的中心，并计算出各点的径向距离，最大径向距离与最小径向距离之差即为最大探测误差，应满足给定的MPEP值；

3.6长度测量的示值误差(MPEE)的检测

（1）在坐标测量机的工作空间任选七个方位，每个方位测5个尺寸的量块，每个尺寸的量块测量三次。即35组测量长度总测量次数为105次。计算105个长度测量的误差值△L(换算成um)，如果无一个超出规定的E值，则坐标测量机长度测量的最大示值误差(MPEE))的检测被通过；

（2）35组测量长度中，允许最多有5组，其三次重复测量中有一次超出规定的E值，对每个超差的测量长度，应在相应的方位再测10次，如10次复测得到的所有长度测量的误差值△L均在E值内，则最大示值误差(MPEE)的检测被通过；

（3）上述测量中探针长度为10mm,量块最短长度不应大于30mm；量块最大长度至少是坐标测量机工作空间对角线最大长度的66%；

3.7验收交接以检定记录、装箱单和合同为准，双方交接、验收。验收合格，双方代表在验收报告上签字。若有异议，协商解决。遗留问题可签署备忘录，以便服务；

注：精度验收必须由具有三坐标测量机验收资质的权威计量部门进行，验收费用由投标方承担；

4.出现下列问题之一，视作验收失败：

4.1  设备参数无法满足招标书中的技术要求。

4.2  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

4.3  一般性故障超过 2 次；

4.4  更换的零部件货值不超过总货值的 1 %。

# 十、技术培训

1.投标方承担设备安装、调试、验收及培训等工作。

2.培训具体分为入门培训、应用培训两部分（两名为基准）。

2.1入门培训

（1）培训内容：操作规程、基本原理、设备管理,设备的基本结构、工作原理等内容；

（2）培训时间地点：客户现场，为期1周；

2.2应用培训

（1）培训内容：设备实际操作、维护等专业岗位操作技能，包含手动自动测量、编程、程序修改等；

（2）培训时间和地点：客户现场，时间为2周；

3.培训效果：经过培训的操作人员会熟练操作设备（包括软件，硬件），并能排查常见故障，具备包括软件的备份、安装、常用参数设置等技能，经过培训的维修人员必须会进行设备软、硬件的常规保养及基本维修和基本故障诊断，包括设备运行参数的设置、修正、系统软件恢复等。

4.投标方负责按照招标方要求编制皮卡驾驶室及货箱和重卡各2款车型的白车身总成和对应分总成测量程序，并运行顺畅。

5.培训两周前免费提供使用手册等，设备安装后提供现场指导，投标方安排的培训人员在培训期间听从招标方安排包括必要的测量支持；培训费用包含在报价中。

# 十一、售后服务

1.在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2 小时 、省内  8  小时、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题。

2.在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2 小时 、省内  8 小时 、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助招标方解决问题。

3.所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复。

4.投标方应为招标方提供最佳的服务。

# 十二、质保期

1.投标方所提供设备（或材料）涉及的全部供货范围内的设备、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自设备（或材料）终验收签字生效之日起，不低于24个月，核心部件3 年；核心部件包括：测量机测座旋转机构；测量机测头触发机构；控制系统；光栅尺；导轨。

2.在质保期内，凡属非招标方原因出现的故障所更换的元件，自更换之日起重新按前述时间进行质保。

3.在质保期内，投标方应提供免费的技术支持。

4.质保期从设备终验收之日开始算起，质保期期结束后，投标方必须向中国重汽集团济南商用车有限公司提供设备终身有偿服务；投标方承诺招标方在今后购买备件及耗材时，5年内价格不超过《投标书》和询标回复中的单价，如价格有两种时，则以最低价为准，保证以最优价为招标方提供维修备件，并无偿提供技术服务。

5.在质保期内，投标方应提供每年至少一次免费的测量机精度校准/标定服务，质保期内由于非人为因素造成的故障，所产生的换件、维修及差旅费由投标方承担，直至产品合格。

6.质保期内投标方负责机器的软件免费升级，但如果由于测量软件升级导致硬件必须更新时，硬件费用由投标方负担。

# 十三、备件及耗材

1.招标方招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

2.投标方应免费提供满足设备正常运行一年所需的备品备件、易损件和专用耗材，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目）；

3.投标应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目）。

4.投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料。

5.备品备件、易损件和专用耗材，其费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

6.投标方与招标方确定紧急备件范围，紧急备件 24 小时内到货，一般备件 48 小时内到货。

7.投标方在国内必须建有备件库，具体存放的备件清单由招标方和投标方共同确定。

8.一旦招标方的三坐标测量设备发生故障，先由招标方的维修工程师自行诊断、维修。投标方工程师应对招标方维修工程师提供免费的技术咨询。

9.紧急备件的数量应保证其最低库存量。

备品备件参考清单（投标方参考，可推荐按更优异清单，以最终合同为准）

| 序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手柄操作盒 | 个 | 1 | 长期备件 |
| 2 | 保险丝 | 只 | 3 | 易损件 |
| 3 | 操纵杆 | 件 | 2 | 易损件 |
| 4 | Φ3*20mm-M2红宝石碳化钨测针 | 件 | 15 | 易损件 |
| 5 | Φ2*20mm -M2红宝石不锈钢测针 | 件 | 2 | 易损件 |
| 6 | Φ6*10mm -M2红宝石不锈钢测针 | 件 | 2 | 易损件 |
| 7 | 20mm碳化钨测针加长杆 | 件 | 15 | 易损件 |
| 8 | 10mm测针不锈钢加长杆 | 件 | 10 | 易损件 |
| 9 | 五方向转接 | 件 | 1 | 易损件 |
| 10 | Φ4*20mm -M2红宝石柱型测针 | 件 | 2 | 易损件 |
| 11 | Φ3*30mm -M2测针（碳化钨） | 件 | 10 | 易损件 |

测头标准测针组参考清单(每个探测系统一套，共两套，投标方参考，可推荐更优异清单，以最终合同为准)

| 序号 | 名称 | 规格 | 单套数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球测针 | Φ2*10mm | 2 |
| 2 | 球测针 | Φ3*10mm | 6 |
| 3 | 球测针 | Φ4*10mm | 2 |
| 4 | 球测针 | Φ2*20mm | 2 |
| 5 | 球测针 | Φ3*20mm | 4 |
| 6 | 球测针 | Φ4*20mm | 1 |
| 7 | 球测针 | Φ6*10mm | 1 |
| 7 | 星型测针 | Φ2.0 18mm | 1 |
| 8 | 星型测针中心 | M2，5向7.5mm | 1 |
| 9 | 测针加长杆 | 10mm | 1 |
| 10 | 测针加长杆 | 20mm | 1 |
| 11 | 转向节 | M2，长8mm | 1 |
| 12 | 锁紧工具 | 用于M2/M3测针 | 2 |
| 13 | Key hex | 1.5mm | 1 |

关节臂三坐标参考清单(可推荐更优异清单，以最终合同为准)

| 序号 | 名称 | 规格 | 单套数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线及适配器 | 随主机 | 1 |
| 2 | 数据线 | 随主机 | 1 |
| 3 | 测头 | 3mm | 1 |
| 4 | 测头 | 6mm | 1 |

# 十四、投标技术文件一般要求

1、技术文件一般内容要求

1.1投标方应认真阅读招标文件，并按要求编写投标技术文件。

1.2投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

1.3投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

1.4投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

1.5投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

1.6投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

1.6.1  备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6.2  “开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

1.6.3  应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

1.6.4  单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

1.6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

2、技术文件中货物报价格式要求

2.1投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.2如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

2.3投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

2.4备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

2.5要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

3、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

# 十五、其他要求和说明

为保证本技术协议书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1  国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2  产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3  产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

5.4  其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

5.5  该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

6、必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近两年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

7、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术协议书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

8、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术协议书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

9、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

10、为避免歧异，本技术协议书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

# 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南商用车有限公司：

根据贵方  （某项目）       招标公告，     （某某）       投标公司， 法人代表人为  （某某）        ，正式授权   （某某）          提交纸质投标文件：商务和技术文件正本    份、副本    份；资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

# 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

# 附件3 技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 项目 |  | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 交货时间及地点 |  |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务要求 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |  |
| 5 | 设备技术规格 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

# 附件4 近两年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近两年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

# 附件5 设备质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

# 附件6 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：     （明确A包或B包）

| 开/唱标项目 | 开/唱标内容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 设备名称 |  |
| 投标总报价 （不含税） | 人民币（大写）： 万元，（小写）： 万元 |
| 投标总报价 （含 %增值税） | 人民币（大写）： 万元，（小写）： 万元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 付款方式及比例有无偏离 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件6、7、8单独封装一份，否则不予唱标。

3、总价格需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

# 附件7 投标报价明细表

项目名称：（明确A包或B包）

| 序 号 | 部件名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 生产厂商名称 | 单价 （万元） | 分项金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、分项金额=数量*单价；合计等于各分项金额之和。该部分报价均为含税价。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

# 附件8 商务偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

# 附件9 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

# 附件10 备品备件、易损件和专用耗材明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术标文件内不填写价格，商务标文件内填写价格。

# 附件11 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件/开标一览表 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

# 附件12 近两年经审计的财务状况

| 会计年度 | 营业额 | 利润 | 纳税 | 审计单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若为联合体的须分别提供以上资料，并附相关证明材料。

投标单位(盖章)：

授权代表(签字)：

日　期：                                  ：