中国重汽集团杭州发动机有限公司

试车台架系统更新改造项目招标公告

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团杭州发动机有限公司

2025年12月

目录

第一部分 投标人须知前附表	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书 	16

第五部分 设备采购合同	41

第六部分 投标文件附件	63

- 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 试车台架系统更新改造项目 |
|  | 采购形式编号： FSCZB2025120050 |
| 1.2 | 招标内容：中国重汽集团杭州发动机有限公司 试车台架系统更新改造项目 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 e采通操作及商务联系人：李岳 电话：17860529512 邮箱：liyue1@sinotruk.com 技术联系人：蔡胜忠 电话：13588135272 邮箱：caisz@sinotruk.com |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 投标限价：人民币1850万元（含税，税率13%），超过投标限价无法投标。 |
| 1.6 | 投标人条件： 1.拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独 立承担民事责任能力；注册资金不少于2000万人民币(或等值其他货币);公 司成立三年以上(以营业执照成立日期到开标当日满三年为准),且经营范围 满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； 2.拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和扫描件(需盖章); 3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件； 4.拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询 不存在不良记录； 5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明； 6. 拟投标人2022年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表(资产 负债表、损益表、现金流量表)未显示异常。如拟投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流表； 7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服 务不当而造成重大事故； 8.拟投标人三年内无违法及重大违规情况； 9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求； 10. 拟投标人最近半年纳税正常； 11.拟投标人信用证明材料(中国人民银行信用代码证+征信报告)未显示异常； 12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员 工及其亲属； 13.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合 同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。 |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2025年12月13日； |
|  | 发标方式：中国重汽官网等公开媒体公布。 |
|  | 如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2025年12月22日17:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年12月28日17:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2025年12月22日17时00分00秒 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.投标文件的组成、编制及投递 |  |
| 3.1 | 本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。 《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。 注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.2 | 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。 纸质版投标文件的份数要求为正本一份、副本一份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。 |
| 3.3 | 纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。 |
| 3.4 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2025年12月31日9:00:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账 |
| 4.2 | 投标保证金的金额：人民币200000元 单位名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 单位名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 开户名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 开户银行：工行半道红支行 银行帐号：1202051439900007785 联行号：102331005147 投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 转账附言：投标保证金+试车台架系统更新改造项目+公司简称。 |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2025年12月26日17：00前 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |
| 4.4 | 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。 |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2025年12月31日9:00:00。 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦3楼会议室，具体会议室开标前通知。 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。综合评标法，技术标30%，商务标70%。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | 交货期： 1. 投标方应自合同签定之日起，180个日历日之内交货至供货地点 2. 接续 60 个日历日之内安装调试完毕； |
| 7.2 | 交货方式：交钥匙方式； 交货地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司 |
| 7.3 | 质保期：自设备验收文件最终签署之日起1年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 7.4 | 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票） A. 合同签订后完成设计图纸审核并出具审图纪要，中标人提供合同价款30%的增值税专用发票,经招标人依照财务制度审核通过后30日支付； B. 设备全部到货后，中标人提供合同价款30%的增值税专用发票,经招标人依照财务制度审核通过后30日支付； C. 设备验收合格后，中标人提供合同价款40%的增值税专用发票,经招标人依照财务制度审核通过后30日支付合同价款的30%； D.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。 *注：付款方式及付款比例不允许偏离。 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 见最终合同签订信息 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 投标内容的分解报价、设计图纸等招标人所需要的各类资料，招标人为推进项目招标定标流程时需要上述资料的，中标人应及时无偿提供。 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后5日内编制完成项目计划和项目组织机构并盖章发给招标方。 中标人应在合同签订后15日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。 |

# 第二部分 投标须知

## 一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

## 四、投标说明

### 1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册。注册时配套能力中的供货类别选择“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”对应的业务主管部门为“工艺研究院”，提交注册后请电话告知招标方联系人。

注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

- 投标条件

投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

### 4.设备要求：

4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070-2021）。

### 5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

### 中国重汽官网等公开媒体公布。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。

4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.3.2.7供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

4.3.2.8供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

4.3.2.9采购文件规定的其他情形。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

- 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

- 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

## 六、评价原则

### 1.评标

本次招标采用综合评标法。对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质评审：资质审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：在满足招标方技术要求的前提下，原则上综合评标法。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

## 八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 九、本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。

# 第三部分 投标文件编制

## 一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

## 二、投标文件资料

1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

1.《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；

1.4经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。必须连续，同时填写投标人基本情况及资产情况汇总表（附件3）；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）

1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

1.9企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.10保密承诺函（附件4）；

1.11 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

1.12有效期内的生产许可证（实行生产许可制度的企业提供）加盖公章；

1.13代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制（包括所代理品牌针对项目的唯一授权书）；

1.14产品鉴定证书（如需）；

1.15质量体系认证证书（如需）；

1.16产品和主要元器件“CCC”认证证书（如需）；

1.17产品的检测、检验报告复印件（如有，需权威部门出具）；

1.18招标文件要求的其它必要资格文件；

1.19投标方认为对其投标有利的其他资料；

1.20投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息，非标机械部件提供单件图纸（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

2.3提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料；

2.8设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）【分项报价中需明确：规格型号、材质、重量、数量、品牌、价格等信息，注明是否包含加工费等其他费用】；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件;

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

- 技术标书

中国重汽集团杭州发动机有限公司

试车台架系统更新改造项目

技

术

标

书

编制：        蔡胜忠

校对：        黄强强

会签：        金旭涛

审核：        钟晓渝

批准：        姜爱良

招 标 人：中国重汽集团杭州发动机有限公司

2025年11月

第一章  采购货物概况

第一节  使用环境

一、项目名称：试车台架系统更新改造项目

二、建设地点：杭州市萧山经济技术开发区红泰六路699号

三、使用地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司

四、工作制度：全年工作≥250天

五、使用地点区域自然环境：

1、海拨高度：1000m以下
2、环境温度：室外极端最低温度-8.6℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～45℃。
3、相对湿度：年平均80%RH，最大95%RH、最小35%RH。
4、降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。
5、最大风速：33.3m/s。 
六、能源环境：

1、电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%，三相五线制。

2、给水：市政自来水。

第二节  采购货物概况

一、货物名称：试车台架系统更新改造项目

二、货物数量：（详见表1）

三、分投分中：不允许。

四、采购货物主要构成一览表

表1  采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电力测功系统 | 8 | 445kW |
| 2 | 测功电机防爆改造 | 2 |  |
| 3 | 增程器台架 | 1 |  |
| 4 | 台架输送对接系统 | 9 |  |
| 5 | 台架测控系统 | 9 |  |
| 6 | 数据采集系统 | 9 |  |
| 7 | 测试条件保证系统 | 9 |  |
| 8 | 进排气管路 | 9 |  |
| 9 | 台架辅助系统 | 9 |  |
| 10 | 数据管理网络系统 | 1 |  |
| 11 | 动力配电系统 | 1 |  |
| 12 | 台架外围设施对接 | 1 |  |
| 13 | 原有设施拆除 | 1 |  |
| 14 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 1 |  |
| 15 | 运输、安装、调试 | 1 |  |
| 16 | 培训 | 1 |  |
| 17 | 备品备件及易损件 | 1 |  |

备注：

1、本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其他货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标档“商务偏离”章节中予以详细说明。

2、本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

3、以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标方投标前需对生产现场工艺环境进行充分调研与了解，确保投标方案满足工艺、产品、节拍、功能等要求，投标方对投标方案负责。

4、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第二章  技术要求

一、基本要求

1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标档“技术偏离”中予以充分说明。

4、投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5、无论是否有技术偏离，投标人均应在投标档“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6、为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标档“技术偏离”中特别注明。

7、投标档中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。请投标人注意： 本招标书中所有条款均为招标方对投标方的要求内容。不应因表述顺序而被投标方忽视。对每一项要求均应在投标书中对应明确是否满足。

8、本招标文件中所有加注“*”的条款为否次项，不允许出现偏离。

9、投标文件应有实施本项目的计划方案，包括作业内容、投入人员等。

二、执行标准

1、投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其他技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备）。

6、投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。所提供的计量器具应附有第三方的计量检定证书或出厂检定合格证书。

7、投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

8、涉及的主要标准（表2）：

表2  项目涉及的主要标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 设备应符合的安全、环保标准 |  |  |
| 1 | 通风机安全标准 | GB10080 |
| 2 | 建筑设计与防火规范 | GB50016 |
| 3 | 机械制造系统设计和制造 | 遵循GB9061 |
| 4 | 气动系统按设计和制造 | 遵循GB7932 |
| 5 | 液压系统按设计和制造 | 遵循GB3766 |
| 6 | 电气系统按设计和制造 | 遵循GB5226 |
| 7 | 低压配电设计规范 | GB50054 |
| 设备使用时应符合的环境噪声标准 |  |  |
| 1 | 声环境质量标准 | GB3096 |
| 2 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348 |
| 台架测试相关标准 |  |  |
| 1 | 汽车发动机性能、功率试验方法和用户自定义试验循环 | GB/T 18297 |
| 2 | 往复式内燃机 性能 第1部分：功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法 通用发动机的附加要求 | GB/T 6072.1 |
| 3 | 汽车发动机可靠性试验方法 | GB/T 19055 |
| 4 | 内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 | GB/T 21404 |
| 5 | 往复式内燃机 性能 第3部分：试验测量 | GB/T 6072.3 |
| 6 | 往复式内燃机 安全 第1部分：压燃式发动机 | GB/T 20651.1 |
| 7 | 柴油机 起动性能试验方法 | JB 9773.2 |
| 8 | 往复式内燃机 发动机功率的确定和测量方法 排气污染物排放试验的附加要求 | GB/T 21405 |
| 9 | 柴油机自由加速排气烟度的测量方法 | GB/T 9487 |
| 10 | 往复式内燃机 排放测量 第3部分：稳态工况排气烟度的定义和测量方法 | GB/T 8190.3 |
| 电动汽车相关标准 |  |  |
| 1 | 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 | GB/T 29307 |
| 2 | 电动汽车用电机及其控制器 第1 部分：技术条件 | GB/T 18488.1 |
| 3 | 电动汽车用电机及其控制器 第2 部分：试验方法 | GB/T 18488.2 |
| 4 | 电能质量 公用电网谐波 | GB/T14549 |
| 5 | 电能质量 三相电压允许不平衡度 | GB/T15543 |
| 6 | 电能质量 电压波动和闪变 | GB 12326 |

三、技术要求概况：

1. 整个项目供货为交钥匙工程，所提供的设备包含设计、制造、包装、运输、安装调试、验收、培训、售后服务等，投标方承诺对项目完整性负责。本次招标主要内容为：将现有8个水力测功机台架改造为电力测功机台架，将1个水力测功机台架改造为增程器台架，将5个水力测功机台架改造为设备间，以及相关的配套设施更新或增加、旧设施设备的拆除，满足招标方发动机或增程器出厂试验等需求。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性和先进性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。以精良的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示投标人的竞争实力。

a、技术先进性：采用先进高效的测控硬件和控制软件；

b、高可靠性：在发动机和测功机运行过程中，实时进行充分的状态监控和自动保护，使设备运行安全可靠；

c、易维护性：采用高度集成的模块化测试单元，充分优化模块组合，使系统更易于使用、互换、管理和维护；

d、标准化：设备设计、制造、油漆、包装等，按国家和行业相关技术标准、规范执行；

e、系统设备的工艺参数按连续运转设计，部件按照招标方要求的最大功率和扭矩进行匹配设计，覆盖表3所列的所有机型。

2. 台架布局如图1：

图1 台架布局平面图

3. 本次更新改造在双号台架侧进行，将2#、6#、8#、12#、14#、18#、20#、24#改造为电力测功机台架，将26#改造为增程器台架，将4#、10#、16#、22#、28#改造为设备间供两侧台架使用。其中28#设备间预留一半场地，供后续30#台架改造时使用。

4. 招标方主要有5大常规机型，实行混线生产，即每个台架均要满足现有机型的出厂试验需求。发动机参数见表3：

表3  发动机参数表

| 序号 | 型号 | 机型1 | 机型2 | 机型3 | 机型4 | 机型5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名义排量（L） | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | 缸数 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 长mm | 1575 | 1500 | 1200 | 1310 | 1150 |
|  | × | × | × | × | × | × |
|  | 宽mm | 825 | 780 | 780 | 1000 | 1000 |
|  | × | × | × | × | × | × |
|  | 高mm | 1090 | 965 | 965 | 900 | 900 |
| 4 | 重量（kg） | 1100 | 900 | 695 | 650 | 580 |
| 5 | 额定功率（kW） | 339 | 279 | 177 | 257 | 148 |
| 6 | 额定转速（r/min) | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 |
| 7 | 最大扭矩（Nm) | 2000 | 1460 | 950 | 1250 | 830 |
| 8 | 最高转速rpm | 2300 | 2530 | 2480 | 2600 | 2640 |
| 9 | 怠速rpm | 650 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 10 | 最高排温（℃） | ≤600 |  | ≤600 |  | ≤600 |

5. 发动机出厂试验工艺流程（见表4）：

表4  出厂试验工艺流程

| 序号 | 工序内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机与托盘作为整体，由AGV输送至台架门前移行机，由升降辊道送入台架内，升降辊道下降，托盘落至导轨上 |  |
| 2 | 由油缸将托盘拉进到位，夹紧 |  |
| 3 | 连接中冷器管路、排气管路、柴油管路等 |  |
| 4 | 连接工艺线束（共轨泵）、油门拉杆（机械泵） |  |
| 5 | 加注防冻液 |  |
| 6 | 进行发动机出厂试验 |  |
| 7 | 试验结束后，脱开工艺线束或油门拉杆 |  |
| 8 | 抽冷却液，脱开所有管路 |  |
| 9 | 发动机托盘退出台架，待AGV转运 |  |

四、方案及设备主要技术规格

第一部分：工艺要求

本项目为在现有台架上进行更新改造，实现通过系统向AGV呼叫”要车“或”出车”，发动机可实现一键上台架，按试车规范自动磨合，可实现发动机的冷却液、柴油、中冷恒温控制。增程器台架另需实现电机冷却液的恒温、压力、流量控制。

通过电力测功机和增程电机实现试验过程中的机械能回收，发电馈网。

第二部分：设备的技术参数

1、台架整体要求

1.1本次改造的出厂试验台架主要用于招标方各类型发动机的出厂试验和少部分可靠性试验，实行混线生产。台架应具备柔性化、智能化、模块化等基本要求。投标方在方案中应对此进行详细论述和体现。

1.2台架内部具有环保、隔振、通风、进气、吸音降噪、排气、给水、供油、排污、供电、照明等功能。投标方应在方案中注明品牌、选材及规格。

1.3在背景噪声≤45dB(A)，台架辅助设备打开，各门关闭的状态下，发动机在额定工况下运行时，保证台架外部地面四周任何位置距台架外1m处噪声≤80dB(A)。

1.4投标方吸音降噪要统一考虑出厂试验台架要求。

1.5台架间、控制间和设备间及二层平台的所有设备布局合理，具有足够维保空间和安全防护措施。

1.6安全方面需满足使用柴油的作业环境要求，其中三个台架应同时满足使用天然气的作业环境要求，包含消防方面。

1.7原则上，本项目中电机（不含电力测功机，下同）功率>7.5kW时，必须选用一级能效。电机功率<7.5kW时，优先选用一级能效。

1.8本标书描述的台架间内的前、后、左、右方位为：人位于测功机端，面向发动机风扇端，左手侧为左，右手侧为右，发动机风扇端为前，测功机端为后。

2、交流电力测功系统要求

*2.1测功机

- 测功机电机选用西门子原装伺服控制电机1PH8286型；

- 额定吸收功率：≥445kW；

- 最大吸收扭矩：≥2429Nm；

- 电机最高转速：≥3300r/min；

- 测功机支撑座，保证测功机轴心与招标方已有的发动机曲轴中心相同；

- 扭矩控制精度≤0.2% F.S.（F.S.是指满量程，以下同）；

- 轴端扭矩响应时间: 0到100%扭矩≤ 53ms；

- 转速响应时间：0至100%转速≤0.5s；

- 转速控制精度：±2 r；

- 扭矩测量准确度：±0.2%F.S.；

- 转速测量准确度：±1 r。

电力测功机电缆接线盒置于左侧。

2.2电机底座

电机底座用于安装测功电机，采用钢板焊接而成，去应力后再加工，避免后期变形。底座靠发动机端支承防护罩的部分应通过螺栓连接方式安装到底座本体，便于后期检修拆卸。

2.3变频柜的要求

*2.3.1变频柜选用西门子品牌S120原装柜，参数满足电机性能需要，足额匹配电机最大电力要求。实现测功器吸收功率反馈到电网回收。

- 投标方充分考虑变频柜等电器柜的安装环境，要有防尘、降温措施，变频柜应带有可拆卸和维护的进气滤网。

- 电气系统性能可靠，能满足机械上一切互锁要求，有足够的安全防护，根据运转情况自动实施电机保护功能，包括电机过流、过热保护，过压保护，欠压保护，超速保护，转矩超限保护，断电保护，电机堵转保护，电缆接地短路保护和空转等故障保护，急停后电机完全不带电，保证设备及人身安全。

- 具有故障自诊断功能，便于维护，界面显示报警提示。

2.3.2变频柜反馈电网的品质要满足我国电网要求，馈送电不应对电网造成干扰，馈送电源:3 相 AC380V,50Hz，主要技术参数要求如下：

- 采用有源整流回馈单元ALM。

- 谐波电压：＜2%。

- 谐波电流：＜4.5%，谐波主要是由于大容量整流导致电流波形畸变造成的，通过变频器内置的独立滤波器过滤实现；

- 在变频柜端配江苏斯菲尔PD194Z-2SY双向计量电能表（及其附件），电能表具有通信功能，需把电能表的耗电量和馈电量等信息集成到台架主控系统中，实时显示和累计显示耗电量和馈电量，能与发动机运行数据同步记录；

- 工作方式：满足长时间连续工作需求。

2.3.3采用屏蔽电缆，每相采用三根120mm2电缆，地线为单根120mm2，连接测功电机与变频驱动柜，电缆品牌为无锡浦槽、宜兴远东或无锡上上。

*2.4扭矩传感器选用德国HBM公司T40B型，额定扭矩为5000N.m。扭矩测量系统有环境温度补偿，能消除摩擦阻尼影响。

- 额定扭矩矩5000N.m；

- 最高转速12000r/min；

- 测量精度：±0.05%F.S.；

- 线性误差：≤±0.05%；

- 响应频率：≥10KHz。

2.5投标方提供测功机静态校正装置1套。应能配套使用招标方已有的20kg砝码块（直径310mm，厚38mm，开槽宽20mm）。并在投标文件中说明标定方法和标定精度保证方法。

2.6主轴对接及传动装置

主轴对接及传动装置应由挠性轴、高弹性连轴器、辅助支承（过渡轴）和防护罩等组成。轴系部件满足最大扭矩≥3000Nm，转速≥3300r/min。对接轴需与招标方已有的飞轮联接盘花键孔对接，保证同心度要求，对接机构需设有防顶齿功能，保证对接一次成功率大于98%。招标方的飞轮联接盘上已配有一件CENTA CF-A-250型高弹性联轴器，投标方应根据招标方的机型特点，进行扭振计算，布置相应的联轴器，高弹性联轴器选用德国CENTA品牌。提供连接轴、弹性联轴器扭震设计相应的计算文件和连接轴与相配的弹性联轴器的动平衡试验结果。

辅助支撑（中间轴）应有足够的强度，维护方便，与底座间采用平键定位，前后轴承处安装温度传感器，监控轴承温升情况，异常时报警。辅助支撑的传动轴与后端轴系的若有键连接应采用花键形式。

轴系配置一套IFM VTV122振动传感器，用于台架运行工况振动监测，并与测控系统通讯，异常时报警。

外露旋转轴处必须加装安全防护罩。发动机飞轮与辅助支撑之间的防护罩应开、合方便，锁紧可靠，与不同机型均不干涉，配有行程开关，防护罩未至位时不能起动电机和发动机。

3.天然气台架测功机防爆要求

3.1本次改造时其中20#、24#台架需同时测试天然气发动机，在台架间内其它电器采用防爆型基础上，电力测功机及扭矩传感器亦需进行防爆设计，或采用防爆型产品，以满足危险区域分类为2区的台架间工作要求。

3.2投标方应阐明实现防爆的具体设计方案。

4.增程器台架要求

4.1本次改造26#台架为增程器出厂试验专用台架，与其它台架相比，取消电力测功机及变频柜、传动部分、电机底座，增加双向直流电源、电机及控制器冷却装置等。

4.2增程器主要技术参数见表5：

表5  发电机控制器参数

| 项目 | 详细规格 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 630 DVC |
| 额定容量 | 156kVA |
| 峰值容量 | 285kVA |
| 额定输出电流 | 280 Arms |
| 峰值输出电流 | 570 Arms/60s |
| 峰值功率（kW） | 250kW |
| 备注 | 电机发电时，电机控制器认为此时的扭矩为负值，转速为正值； 电机驱动时（如起动发动机），电机控制器认为此时的扭矩为正值，转速为正值。 |

4.3增程器出厂试验工艺流程与普通发动机相比，略有不同（见表6）：

表6  增程器出厂试验工艺流程

| 序号 | 工序内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增程器总成与托盘作为整体，由AGV输送至26#台架门前移行机，由升降辊道送入台架内，升降辊道下降，托盘落至导轨上 |  |
| 2 | 由油缸将托盘拉进到位，夹紧 |  |
| 3 | 连接电机、控制器冷却液管路，加冷却液；连接中冷器管路、排气管路 |  |
| 4 | 连接电机U V W，连接控制器 + - 动力电缆 |  |
| 5 | 连接ECU、GCU等工艺线束 |  |
| 6 | 进行增程器总成出厂试验 |  |
| 7 | 试验结束后，脱开工艺线束，脱开电缆 |  |
| 8 | 抽冷却液，脱开所有管路 |  |
| 9 | 发动机托盘退出台架，待AGV转运 |  |

*4.4配备一台双向直流电源（电池模拟器），选用科威尔品牌D2000N型，额定功率300kW，电压范围覆盖24～1200V。电池模拟器具有自定义电池模型功能、自诊断和保护功能、自放电功能、急停功能等。

- 电压精度：±0.05%F.S.；

- 电流精度：±0.1%F.S.；

- 电压斜率：100V/ms；

- 响应时间：2ms；

4.5在双向直流电源端配江苏斯菲尔PD194Z-2SY双向计量电能表（及其附件），电能表具有通信功能，需把电能表的耗电量和馈电量等信息集成到台架主控系统中，实时显示和累计显示耗电量和馈电量，能与发动机运行数据同步记录。

4.6新增增程电机控制器至双向直流电源的屏蔽电缆，正极、负极、地线各一根，正极、负极线缆耐压1500V，工作温度-40℃至+125℃，线径120mm2，外套橙色闭口波纹管，按图2处理电机控制器端的屏蔽层，双向直流电源端的屏蔽层可直接焊接导线后接地。地线线径不小于70 mm2，在台架大底板上设地线固定点或地线桩。

图2  电缆剥线示意图

4.7台架间内设一个隔离开关，两相单投，用于员工拆装增程器端高压电缆时有明确可见的物理隔断措施。隔离开关处电缆的屏蔽层应妥善接地，隔离开关配有防护罩。隔离开关的下桩（发动机侧）配有指示灯，当下桩电压低于36VDC时亮绿色指示灯；高于36VDC时亮红色指示灯。

4.8电机、控制器分别配接地线，导线导电截面不小于35mm2，另一端固定于台架大底板地线固定点或地线桩上。

4.9新增一套增程器电机和控制器恒温装置，温度、流量、压力可调。可向电机和控制器充液，并由水泵驱动冷却液循环流动；可回收冷却液，并能通过压缩空气吹扫（吹扫压力不高于200kPa）,系统有排气功能和膨胀功能。温度调节范围45~75℃，控制精度为±2℃之内，响应时间＜10秒；流量调节范围不小于10~50L，流量控制精度±0.5L之内，响应时间＜10秒；压力调节范围为0~300kPa，精度±10kPa之内。冷却介质与发动机防冻液相同，可共用发动机防冻液的储液箱。冷却液流向为：恒温装置→控制器→电机→恒温装置。在控制器前管路布控制器进水温度传感器，在控制器后管路布控制器出水温度传感器，在电机后管路布电机出水温度传感器。在增程器台架防冻液冷却介质进水管路上布冷却介质1温度传感器，在增程器台架中冷器冷却介质进水管路上布冷却介质2温度传感器。

4.10测控系统能读取双向直流电源的实时功率、电压、电流等参数，读取电机控制器的实时功率、扭矩、电压、电流等参数，并与增程器台架试验数据一并显示、记录。

5.台架输送对接系统

5.1试验台快速对接系统结合控制系统可实现如下动作：

- 托盘自动进出试验台

- 托盘自动在试验台的定位

- 托盘自动在试验台的压紧和松开

- 系统与门前移行机及AGV实现控制联动

- 配备HMI（西门子TP1200人机交互界面）显示快装系统的运行及错误报警，便于检修

5.2现有门前移行机（滑台）保留。

5.3台架间的升降辊道更新，采用非摩擦驱动，采用SEW减速电机（防爆型），输送速度与移行机同步。辊道上表面覆3mm厚不锈钢花纹板。

5.4托盘压紧机构、进出油缸均更新，液压系统全套更新，每个台架一对一配置。液压站工作压力4～6MPa，耐压10MPa，配风冷散热器，流量约10L/min，油箱容量油不小于100L，带液位指示、呼吸阀。液压系统所有控制阀采用力士乐品牌。

5.5台架内托盘定位导轨全部更新，保证与现有托盘的精确定位，导轨表面淬火，硬度不低于HRC55。台架端的托盘对接板利旧，采用浮动形式安装，以便与托盘端对接板可靠啮合。

5.6台架间的操作盒布置于底座的右侧，采用全金属防爆按钮箱，安装高度及型式符合人机工程。操作盒上合理布置控制按钮和指示灯，并预留至少三个孔位。各动作之间设互锁保护功能，防止误操作。

5.7台架内工艺线束利旧，先拆后装，电缆桥架重新统一布置制作。

5.8起动电源利旧，一台起动电源对应两个台架共用，重新配电缆（不小于70mm2），正极电缆在台架内设一把电源闸刀，闸刀后另配3米长电缆，由操作工按需连接起动机。负极在大底板上搭铁接地。

5.9台架控制系统实现与现有AGV运输系统对接，发出要车或出车指令。

5.10更新9个台架的PLC控制系统，由西门子S7-1200 PLC、I/O模块、扩展模块、继电器、接触器、按钮、指示灯及电柜组成。系统可运行在自动和手动两种方式。在正常状态下，台架系统运行在自动状态，自动完成发动机的上下机。在调试、维修和紧急情况下，可以由手动控制发动机的上下机。系统具有故障自诊断、保护和报警功能：通电后，由PLC对接近开关的位置、液压系统、按钮的操作等进行连续的采样，以保证操作者和设备的安全。系统具备完善的监控功能。当系统出现故障时，系统会在操作屏幕上实时显示故障代码、故障信息及故障点的确切位置，以提示操作者。PLC需预留输入、输出通道各不少于8 个。

6.台架测控系统要求

6.1台架测控系统能对台架内的所有设备进行控制，主要包括测功机、被试发动机、测量系统、测试条件保障系统等，如对台架的试验过程控制、加载运行参数设定、测量参数、数据记录处理，对冷却介质、燃料及进气调节系统介质状态的监控，对冷却介质、燃料及进气调节系统介质控制目标值的设定、安全参数的设定、台架运行状态监控等。

测量控制系统采用计算机实时控制系统，上、下位机控制方式，使用工控计算机执行实时数据采集、处理程序，控制全自动化试验以保证试验的稳定可靠，同时可通过下位机独立控制。

系统应具有测功机回路和发动机回路双闭环数字PID控制，带有手动定转速、定扭矩及定油门位置的设定装置，通过对测功机、发动机的闭环控制和对测量数据的处理，完成各种试验过程，输出用户需要的试验结果。

6.2台架应至少包含表7所列的控制模式。

表7  台架控制模式

| 组合控制方式 | 测功机控制方式 | 发动机油门控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0（怠速工况） | 0（怠速工况） |
| 2 | n（恒转速） | （恒油门位置） |
| 3 | n（恒转速） | Me（恒扭矩） |
| 4 | Me（恒扭矩） | N（恒转速） |
| 5 | Me（恒扭矩） | （恒油门位置） |
| 6 | N（恒转速） | X（用户定义值） |
| 7 | Me(恒扭矩) | X（用户定义值） |

6.3台架控制精度

- 转速测量精度：±1r/min

- 转速控制精度：±2r/min

- 扭矩采集精度：±0.05%F.S.

- 扭矩控制精度：±0.2%F.S.

- 转速控制超调量：< 阶跃量的0.5%

- 扭矩控制超调量：< 阶跃量的1%

6.4系统通信

系统支持Profinet总线、TCP/IP、CAN、RS232、RS485等通信方式，可与各种测量外设进行通讯，通过高速数据采集完成各种测量任务。

试验系统具有开放式的系统结构，以便招标方后续对系统作进一步的扩展，匹配其它厂家设备及仪器。项目验收前投标方应作为技术资料提供接口通讯协议。

6.5测控单元

投标方提供的测控单元应采用发动机油门控制回路和加载电机控制回路双闭环数字PID控制，系统设置控制面板，在一种控制方式转换为另一种方式运行时，无扰动。在随机切换时，响应速度快、运行稳定。

控制单元能同时显示转速、扭矩和油门位置的设定命令值和实际测量值，试验过程中能随时进行控制参数的调整变换。

控制方式切换和扭矩、转速调节方便。面板上设置显示屏显示测量主要参数（转速、扭矩、功率、油耗、水温、润滑油压力、排温等），控制调节时可方便观察调节内容和结果。

6.6工控机

工控制选用研华主流产品IPC610L机型，配置不低于表8要求。

表8  工控机主要配置

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | Core i7 |
| 2 | 内存 | 32G DDR4 |
| 3 | 硬盘 | SSD 256G + HDD 2T |
| 4 | 键盘 | 全尺寸104键，（双飞燕、罗技） |
| 5 | 鼠标 | （双飞燕、罗技） |
| 6 | PCI网卡 | 1000MB/10MB 双网口，同时配无线网卡 |
| 7 | 显示器 | 2台宽屏彩色液晶显示器（戴尔24英寸） |
| 8 | 通讯接口 | 2个RS232，4个RS232/RS485；6个USB |
| 9 | 系统软件 | 操作系统Win10或以上；所有软件应为正版 |

6.7测控柜和操作台

选用19” 立式控制柜，控制柜内安装下位机、上位机、操作开关、指示灯及仪表等，在合适位置应留有一个面板安装位，用于安装招标方的发动机线束的开关。

操作台采用卧式结构，长度不小于1200mm。

坐凳利旧，用膨胀螺栓固定。

6.8 ECU电源

选用明纬开关电源，输出直流电压24V，输出额定电流不小于30A。

6.9每个台架配备油门执行器一套，用以驱动机械泵发动机的油门，从测功机端往发动机端为油门增方向，反之为油门减方向；另配5m长油门拉索一根及拉索支架，用以驱动不同型号的机械泵油门。配有电子油门一套，作为电控发动机的油门信号源。输出信号与控制系统间应有隔离器，双路输出，信号1：0.75~3.84 V,信号2： 0.375~ 1.92 V，两路信号同步变动，信号地与发动机台架共地。

6.10台架急停装置

在台架间和控制间均设有急停按钮，手动按下后能可靠地停止发动机和电力测功机运转。

在台架运行过程中测量参数超限时，根据紧急情况，触发不同等级的报警保护，即声光报警、发动机回怠速、紧急停车三个级别。

6.11每个台架配斑马一维二维通用扫描枪，用于读取待试发动机条码纸上的订货号、发动机号等信息，以订货号自动检索并关联试车规范，以发动机号作为测试记录数据文件的名称，文件名称同时含有发动机起动时的日期和时间信息，用以区分重复上台架的发动机的测试数据。

7.测控软件

7.1投标方提供的测控软件应具有自主知识产权，全中文界面，能完成实时数据采集、处理程序。

7.2可通过CAN卡读取ECU中的机油压力、出水温度等项目，并在测试软件中同步显示和记录。DBC文件由招标方提供。

7.3软件应具有人员的分级管理功能，可进行账号登陆，设定不同人员的操作权限，主要功能要有客户端操作界面。

7.4软件具有友好的招标方试验工艺流程编制控制程序操作界面，能够实现自动磨合和手动磨合双模式，试验过程所采集的试验数据必须在发动机处于稳定工况下，发动机稳定的判定方式必须合理。

7.5系统可根据GB/T18297标准计算功率、扭矩、油耗（或气耗）的修正值，将修正值作为数据列记录、保存。

7.6系统应是一个开放系统，应有一个开放的通用编程软件，该程序应是一个简易的、可视化编程系统，招标方经短期培训便可用该程序编制用户自定义试验程序。

7.7系统应具有黑匣子功能，每秒自动记录一行全部数据，以便质量信息和设备状态追溯。

8.数据采集系统要求

台架能实时采集试验过程中的各种参数，例如温度、压力等，通过不同的传感器经数据处理后，进行显示和记录。

8.1数据采集箱

数据采集箱安装在台架间侧面墙上或立柱安装，用于安装采集模块、压力传感器等。布置应满足维护、检修需求。采集箱本身应具有防水功能。

8.2温度传感器

每个电力测功机台架配普通温度传感器9件，测量范围0～200℃，测量精度±1℃，选用靖江扬子Pt100传感器。(中冷前温、中冷后温、机油温度、燃油温度、进气温度、进水温、出水温、前轴承温、后轴承温)

增程器台架在电力测功机台架基础上额外增加5件温度传感器。（控制器进水温、控制器出水温、电机出水温、冷却介质1温、冷却介质2温）

每个台架配排温传感器2件，测量范围0～1000℃，测量精度±3℃，选用靖江扬子K分度热电偶。

8.3压力传感器

每个台架配压力传感器8件（机油压力、中冷前压、中冷后压、燃油进油压力、防冻液系统压力、进气压力、排气背压、曲轴箱压力），量程为：0～1000 kPa，1件；0～400 kPa，4件；-10～50 kPa，3件；测量精度：±0.25%F.S.。压力传感器选用德鲁克或WIKA，安装在数据采集箱内，通过特氟龙软管与各被测点连接。

投标方的采集系统需另将招标方产品零件机油压力传感器（参数定义见图3）进行信号解析、记录。要求与ECU解析得到的数据对比，同一工况误差不大于±5kPa。

图3  机油压力传感器参数定义

8.4数据采集模块

每个台架配备Pt100数据采集模块3块，研华4015；压力、K分度采集模块3块，研华4118；开关量输入输出模块1块，研华4050。

每个台架配备四通道周立功FD卡，通过CAN通讯实时读取电控发动机ECU中的转速、机油压力、水温等参数，作为数据列与台架参数同步实时记录和保存。增程器台架另需通过CAN卡实现控制增程器RCU功能，和通过CAN卡同时控制发动机ECU和电机控制器GCU功能，可程序控制和手动控制，完成增程器相关出厂试验。

8.5气象站

整个项目配备一套气象站，安装在12#台架适当处，通过系统联网供各个台架共用。

温湿度采用1件Vaisala HMW82。环境温度：量程 -40-60℃，精度 ±0.4℃；环境湿度：量程 0-100%RH，精度0～90%RH：±2%RH；90～100%RH：±3%RH。

大气压力传感器采用1件DRUCK或WIKA, 量程：80-120kPa，系统精度：± 0.25%F.S.。

9.条件保证系统

9.1燃油供给及恒温

9.1.1新增9套科里奥利原理的Emerson质量流量计，型号为CMFS015，主要技术参数如下：

- 量程：0～125kg/h；

- 质量和体积流量精度：± 0.12%；

- 质量和体积流量重复性：± 0.05%；

- 零点稳定性：0.027kg/h；

- 传感器压力等级：≥16 bar；

- 材料：316L 不锈钢；

- 测控系统至少应读取油耗仪的累积质量、质量流量比、燃油温度等参数并记录。

9.1.2新增燃油恒温装置，实现燃油温度自动控制，温度调节范围30～45℃，控制精度（进油）±2℃，响应时间＜10s。燃油的加热和冷却需通过换热的方式进行。冷却用的介质招标方已具备，无需新增制冷装置。温控采用西门子或博力谋电动执行器，燃油管路设有TA-3自动放气装置。操作台可远程对恒温装置进行控制及参数设定。

9.1.3燃油供给系统用管路全部采用不锈钢管和卡套式金属密封。需在台架曲轴中心两侧均布设供发动机联接用的进、回燃油管，末端配球阀。燃油温度传感器和燃油进油压力检测取样口布置在发动机进油管路三通分叉前的总管路上。

9.1.4油耗仪前设稳压单元，以消解油库气动隔膜泵的供油脉动。稳压单元供油压力范围为0～300kPa（可手动调节），设有机械油压表。油耗仪与稳压单元之间设有燃油滤清器（燃油滤清器招标方提供，投标方布置并安装）。

9.1.5柴油管路模块的外侧应有方便装、拆的遮挡板，避免管路泄漏时柴油溅出。

9.1.6台架出现急停信号时，能自动切断燃油进油。

9.2天然气供给

天然气供给管路招标方已备，投标方需将现场已有的Emerson瞬态气耗仪的信号接入台架测控系统，能至少读取气耗仪的累积质量、质量流量比、天然气温度等参数并记录。台架出现急停信号时，能自动切断天然气进气。招标方已将气动切断阀安装在天然气进气管路上。

9.3台架冷却液恒温系统要求

发动机冷却液为防冻液，采取闭式循环系统，防冻液冷却介质为软化水。系统设有注液泵、抽液泵、过滤器、膨胀水箱、蓄液箱、自动放气阀、换热器、液位显示等。

9.3.1发动机出水温度可自动控制，+70~+120℃可调，目标温度值在上位机显示界面可快速修改设定。温度控制精度在±2℃之内（发动机出水温度），响应时间＜10秒。采用西门子或博力谋电动三通比例调节阀控制：采用PID 算法，调节防冻液不同走向的流量，达到温控指标，有最佳响应速度，无超调和振荡现象。

9.3.2热交换器换热面积应满足招标方最大机型功率的匹配要求，采用换热面积不小于6.8m2的BR0.2板式换热器。安装位置应便于后期维护和更换，冷却介质管路设有Y型过滤器，且方便拆卸。

9.3.4试验完成后台架具有向发动机通入压缩空气吹水的功能，吹水次数、时间及间隔通过PLC可调，吹水压力通过减压阀人工调整设定。

9.3.5蓄液箱容积要求大于100L，带盖，设有清理口，具有液位指示功能，采用不锈材质制作。正面配有透明观察窗（孔），可查看到防冻液的液面。蓄液箱的发动机回液管口配有过滤袋，收集杂质，箱内设磁力架，用以吸附铁质异物。箱盖应能整体开启，以便对箱体内壁进行清理。

9.3.6膨胀水箱顶部配有车用水箱盖，开启压力90±10KPa。膨胀水箱带液位指示，具有高、低液位传感器，检测信号接到控制间操作台，用于低液位报警等。同时系统可根据膨胀水箱的高、低液位情况自动补液，若短时连续多次补液应触发报警，以便人工察看现场情况。

9.3.7招标方的防冻液供给管路已接入台架，用以蓄液箱的补液。蓄液箱的补液应自动完成，并避免溢出、缺液。

9.3.8发动机冷却液循环系统上的高位出气口应直接联接到膨胀水箱上。冷却系统管路若有局部拱高，则该处应布自动排气阀。

9.3.9在台架侧靠近托盘对接板处的防冻液进、出管路上布置进水温度传感和出水温度传感器。在与发动机水泵进水口高度接近的外围管路上布进水压力检测取样口。

9.3.10冷却循环系统无需加热功能。

9.4试车台架中冷控制系统要求

9.4.1台架发动机增压空气的冷却采用水空中冷形式，中冷器选用江苏泰州川琦的KL19型，支架采用热镀锌钢材制作，配进出风斗。风斗与招标方现有的中冷前、后管路接口相配合，中冷前、后管路利旧。中冷后的风斗处应布置下沉式冷凝水集液容器，根据液位信号或由台架控制系统通过气动阀自动和手动排出冷凝水。

9.4.2中冷后管路设西门子或同等品牌的电动压差调节阀，远程人工控制阀门开度，无指令时阀门位置应锁定可靠。压差调节范围：0~25kPa。在中冷前风斗上布中冷前温度传感器和中冷前压力检测取样接口；在中冷后风斗上布中冷后温度传感器，中压差阀后的管路上布中冷后压力检测取样口。中冷压差调节阀在中冷管路上为法兰连接，拆装方便。为中冷前、中冷后管路各配一件5~9kg弹簧平衡器，吊点现场施工时定。

9.4.3系统可按设定值自动恒温控制中冷后温度，工艺要求范围为40~55℃，控制精度为±2℃之内，响应时间＜10秒。采用博力谋或西门子二通电控阀，布置在中冷器出水侧管路上。

9.5漏气量仪

每个台架新增1套漏气量仪，优先采用壁挂式安装方式。主要技术参数：

- 测量范围：10～300L/min；

- 测量精度：± 2%F.S.；

- 重复性：± 1%。

漏气量仪通过软管连接至发动机油气分离器出气口，在管路适当位置加装气动三通阀，由台架测控系统控制，在验车阶段额定功率工况时，接入漏气量仪，其它工况通过三通阀转换，直接排出。亦可人工在控制台控制三通阀的动作。在三通阀与发动机之间的管路上布置曲轴箱压力检测取样口。三通阀相位状态示意见图4。

图4  漏气量测量三通阀状态示意图

9.6烟度仪

9个台架的烟度仪利旧，将现有AVL480烟度仪的信号接入台架测控系统。

9.7压缩空气增压泵

新增压缩空气增压泵2台，型号为DPA-100-10-CRVZS20，品牌为FESTO。将工厂已有0.6MPa的压缩空气提升至0.8~0.9MPa，供国六发动机EGR阀、脉冲阀等使用。进出气均配φ16快插接头。无需专用支架。

9.8发动机进排气管路要求

9.8.1发动机进气管路

在台架二层平台布置发动机进气空气滤清器，空滤器由招标方提供，由投标方制作支架并进行安装，位置应远离热源，且便于后期保养或更换滤芯。通过金属硬管引至台架间内，再通过φ150软管连接至发动机进气口。软管末端与发动机进气口的过渡接管配五种规格，以适应不同的机型。配弹簧平衡器一件，吊点位置现场定。

在进气硬管段布置进气温度传感器和进气压力检测取样口。

9.8.2排气管路

新增排气波纹管，管径不小于φ100mm，长不小于5m，上端连接至台架顶部已有的排气管上，下端与增压器排气口连接。波纹管应有足够柔性，以适应不同侧、不同朝向的增压器排气口需求。发动机的连接端与现场已有工艺接管法兰相匹配，整体应方便员工装拆。适当位置配两个5~9kg弹簧平衡器用于悬挂波纹管，吊点位置现场施工时定。

在排气波纹管下游的固定钢管段适当处，布置排温传感器、排气背压检测取样口和烟度检测取样口。

部分台架内原配有两路排气管路，改造时只保留一路，另一路拆除。

9.8.3排气背压阀

新增排气背压阀，布置于排气背压检测取样口下游的钢管上，用于调节发动机排气管路的背压。选用威尔孚品牌，阀体材料304不锈钢，大小与排气管路通径一致，耐温不低于600℃。蝶阀驱动采用手动/电动方式，远程人工控制阀门开度，无指令时阀门位置应锁定可靠。人工可手动调节，阀门上设有阀门开度指示。

9.8.4后处理大包

现场已有的后处理大包（SCR）及其支管利旧，保温层按9.8.5条款重新处理。

9.8.5排气管路固定硬管段的保温层采用50mm厚硅酸铝包裹后外包0.3mm不锈钢板制作。

9.8.6排气泄压阀

对于2个天然气天架和1个增程器台架，在其二层平台的排气管路上加装泄压阀，布置于消声器前端。消声器抬高后，其下游的排气管重新对接联妥，并按9.8.5条款恢复保温层。

9.8.7台架二层的排气消声器、排烟管、阀门、排烟风机等均利旧。

9.9台架维修工具

每个台架配置世达工具车（95123）一套，世达维修工具套装（09510）一套。

10.试验台架辅助系统

10.1控制室改造

控制室墙面亮新。

控制室配插座箱，9个台架间和5个设备间对应的控制室各配一组220V插排（不少于4个三脚插座，带空开、漏保）。

10.2设备间改造

设备间利用原有台架房间，每2个台架共用1个设备间。

根据设备间的设备布置情况，合理配置电源、压缩空气等能源动力和管线。配照明、插座，用10#热镀锌槽钢制作支撑结构，与控制室地面等高，整个设备间内铺5mm铝合金花纹地板，摆放变频柜、直流双向电源等较重设备处需进行额外强化支撑处理。其中28#台架预留位置按后续为电力测功机变频柜的承重要求施工。

设备间内拆除四周墙壁和天花板上的吸音材料，四周、顶部采用外墙腻子和外墙涂料处理，不易脱落。

10.3台架间和设备间通风

试验台架送排风系统由送风机、排风机、防火阀、风机减振器、软接头、消声器、风管、室内送排风口、新风口、风管支承架等组成，能够供给发动机试验台架所需的新鲜空气，并将发动机工作过程中产生的余热排出，降低室内温度，保证试验室内温度≤40℃，同时将泄漏的发动机废气及时排出厂房外。

每个台架（含设备间）均配置一套送风风机和一套排风风机，形成一个独立的送排风系统。送排风采用上送上抽方式，减少气流死角。

试验台架间和设备间的进、排风机采用低噪声离心风机，变频控制。送排风采用上送上抽方式，进、排风口位于台架间顶部对角位置。在送风口处安装风向调节装置确保风向朝向发动机或变频柜，便于带走发动机试验时发出的热量。

风机底座安装于台架二层平台，匹配E型高性能减振器，其最大振幅≤0.1mm，风机安装采用可拆卸结构。

进风风机前端和排风风机后端均设消声静压箱，室内风口处设置可调风向铝合金百页风口。

送排风管与二层平台结合处具有良好的密封性和隔振性，风管安装牢固，固定方式合理，与厂房外界相通处做好防水处理。送排风管更新时在排气管（消声器）周边应预留一定的空间，用于未来提升尾气处理时安放相关设备。

进风道设置可拆卸式过滤网，方便清理；排风管与现场已有的排风管道连接妥当（原有排风管道可保留距屋顶约500mm左右的管壁）。

主要技术参数：

- 送风量：台架间约33000m3/h，设备间14000m3/h；

- 排风量：台架间约35000m3/h，设备间15000m3/h；

- 外部噪声值：≤75dB(A)

10.4台架间大底板及减振

现有台架大底板利旧，其中需将22#台架大底板与14#台架互换，28#台架大底板与18#台架互换，以保证更新后试车台架的一致性。其中2#台架另有一件垫高底板需移除。

台架间下沉地下室立柱支撑全部更新，采用10号热镀锌槽钢；工作面铺格栅地板，网格20×20mm，厚30mm，面积约30m2，整体铺设稳妥，平整无翘角、无窜动。

选用AISTECH品牌的薄膜式空气隔振单元，根据现场大底板、水泥砼块的情况配备数量，必要时可对现有的支撑座进行改动。另需布置4个硬支撑，在空气弹簧不工作时起承托作用。

10.5台架间吸声降噪

台架内墙面及顶面吸声板采用镀锌穿孔吸声板，厚度为2mm，孔径为6mm，穿孔率＞30%。面板表面喷塑处理，颜色为RAL9002。为增加台架间隔声量，在吸声面板与外蒙皮板之间填充欧文斯可宁吸声吸音材料（A级不燃、无有毒烟气环保型材料），容重32kg/m3，吸声系数为0.9，在吸声材料与内蒙皮板间铺设织物层，防止矿棉超细纤维逸出。穿孔板垂直方向拼接处用C型钢压接。C型钢平面与吸声板面齐平，便于挂墙设备的安装，满足≤200kg/m2挂装要面吸声结构为整体可拆卸结构。观察窗窗台底沿以下的四周墙面覆不锈钢板，便以清理。

双层玻璃隔声观察窗利旧，窗框亮新。

更新控制间与台架间（包括设备间）之间的人员门，门正面采用2mm厚优质冷轧板，作亚光喷漆处理；门背面为1mm 穿孔钢板，表面喷塑处理；内腔中间填充吸声离心棉，在吸声离心棉与内蒙皮板间铺设织物层，防止矿棉超细纤维逸出粘染皮肤；门周边采用成型硅橡胶密封条，保证密封及隔声。门框间采用钢质铰链，门锁采用专用门锁控制，符合消防逃生锁要求，推压即开型锁结构。配液缓闭门器，关闭时无明显撞击、摔门情况。

发动机进出的物流门利旧亮新，恢复物流门的电动（或气动）运行功能，门外、门内均设开关，且实现与台架运行时的联动（如发动机起动时对是否已关门进行关联等）。设备间的物流门不需要与台架联动。

10.6台架间、设备间配电及照明

设备间内设独立动力配电箱，具有电源过载保护，可自动切断电源并报警灯；配电箱内对风机、照明电源（含插座等）、测控系统单独分路控制。

设备间安装220V/16A、380V/32A插座各1套，安装位置为内部左侧墙壁合理位置。

台架间照度要求不小于500lux，防爆LED灯组，开关分两组控制；设备间照度要求不小于250lux，LED灯组，开关分两组控制。

10.7台架管路管线安装

台架供水有一级冷却水（用于冷却发动机防冻液）、﻿二级冷却水（用于发动机中冷）、冷冻水（用于柴油冷却），均已接入台架，台架内的管路阀门全部换新，冷冻水管路需保温处理。

增程器台架的电机和控制器恒温装置使用二级冷却水作为冷却介质。

台架回水均接入台架有压回水管。洒落的污水由台架下沉室的排污口排出。

所有管路（包括压缩空气、柴油等）应按招标方的颜色要求刷漆，所有管路上贴有防水指示性标签，注明介质类别及流动方向。

10.8视频监控

每个台架间和设备间各配置两个海康威视（400万像素，红外广角2.8mm）高清摄像头。台架间配海康威视监控主机（硬盘容量4T，有线鼠标）。

设备间的视频信号分别接入两侧台架的监控主机，不单配监控主机。每套主机配华为8口POE网络交换机，另通过一根光纤或超6类屏蔽网线与招标方交换机相连。招标方交换机位于4#台架控制间处。

配备与测控系统两台显示器相同型号的显示器一台。三台显示器其中两台采用立柱式安装，上方一台为监控显示器，下方一台为测控系统扩展屏显示器，另一台测控系统主屏显示器直接摆放于操作台。

11.数据管理系统

11.1数据管理系统可实现发动机试验数据的保存、查询和报表输出以及试验前台数的定义等。

11.2系统配备联想服务器一台，布置于招标方现场的中控室内（见图1，位于1#台架右侧）。要求CPU为Intel i7以上，内存128G，硬盘不小于4TB（做RAID 1阵列），配备有线键盘、有线鼠标，双千兆网卡，24吋液晶显示器，独立机柜，48口华为三层交换机，惠普1108激光打印机，配1000VA后备电源。台架与服务器之间的网线均采用超6类屏蔽网线。另通过一根光纤或超6类屏蔽网线与招标方的交换机相连。

11.2.1服务器通过交换机与所有台架计算机组成局域网，将试验台架的测试数据存储到数据库中；存储试验规范由台架调用等。此台新服务器应将招标方现有的一台服务器数据库中新产生的数据实时读入，整合为一个数据库。

11.2.2服务器通过另一网卡接入招标方局域网，向招标方的数据系统发送数据，或由招标方读取数据库中的数据。同时招标方的终端电脑可通过网络链入服务器，进行试车规范编制、权限设置、数据查询、报表打印等，实施管理功能。

11.2.3项目验收时，投标方需将数据库格式定义、接口协议等作为验收资料交于招标方。

11.2.4系统的试验管理程序功能：

- 编制/修改试验规范

- 定义工况名称

- 定义报警参数

- 创建/修改故障模式数据库

- 创建/修改更换件数据库

- 用户权限管理等

- 提供试验规范编制向导，用于快速、批量生成试验/磨合规范

11.2.5系统的数据处理程序功能：

- 查询/打印试验数据

- 绘制试验曲线（按GB/T18297国家标准和用户指定格式）

- 招标方自定义报表

- 输出报表，输出xls、pdf等格式

- 可统计发动机试验台数、台架试车合格率等

12.动力配电接入

12.1将4个台架（即4#、10#两个设备间）的电缆接入招标方机加一区2号配电平台；将5个台架（即16#、22#、28#三个设备间）的电缆接入机加一区1号配电平台。电缆采用YJV（3×120mm2+1×70mm2）多芯形式，品牌选用无锡浦槽、宜兴远东或无锡上上，其中3x120mm2作为一根相线，三根相线中的共三根70mm2电缆作为地线。从平台到台架之间架设桥架，用于敷设电缆。桥架与现有设施不冲突、不干涉。

12.2为方便后期使用和检修维护，在平台端为每个台架配备1套江苏常熟CW3-1000/3P-1000A EA35抽屉式框架断路器。将平台现有电容柜拆除后装入新配电柜，从上方母排用铜排将电路引入配电柜。每个配电柜装2套框架断路器，其中28#台架对应的配电柜只装一套框架断路器，预留一个断路器的安装位置。对应每个台架配备1件江苏斯菲尔PD194Z-2SY双向电能表（含浙江正泰BH0.66-1000/5A电流互感器3件）。新增配电柜应与拆除的电容柜基本同宽同高，避免装入后留出明显空隙。也可利用现有的电容柜柜体布置框架断路器。在设备间的台架端设有与配电平台端串联控制的按钮和指示灯，可进行远程操控配电平台端断路器的断开或闭合。

12.3为保证配电平台用电安全，增加招标方厂内电网用电监控系统一套，具有电量使用情况预警功能。

13.原有设施拆除

9个台架间和5个设备间内除利旧的设施外，全部拆除；台架间和设备间对应的二层平台除利旧的设施外全部拆除；台架间和设备间对应的控制间除利旧的设施外全部拆除。

对于不再使用的管路，拆除时从主管根部截去，孔口焊接盲堵或加装阀门。

第三部分：其他技术参数

1. 本项目的拆除、安装作业均由投标方负责，拆除的旧料，由投标方堆放到招标方指定场地；因本项目包含登高作业、动火作业、吊装作业、接电作业等工作内容，作业人员需满足相关从业资质等要求。同时需严格遵守招标方的监管要求。

2. 设施油漆防锈面在涂漆前均进行除锈打磨等表面处理，在表面无杂质后再上油漆，油漆漆膜均匀、不堆积、漏涂、没有皱纹、气泡、掺杂混色等颜色按重汽集团《Q-ZZ 30070设备设施颜色标识》标准执行。

3. 台架间所产生的综合噪声，发动机及设备运转时连续噪声≤80dB(A) (距设备各装置1m位置测量)。噪声的测定方法按 GB7190.2 执行。

4. 设备的计量单位采用公制的中国标准或国际标准；不采用英制和已淘汰的单位制。

5. 因此项目为原有设备更新改造，投标方必须到现场了解设备功能，使用状况、现场作业环境，并与招标方进行技术交流，确保可以满足招标方的使用要求。

第四部分：随机技术文档

随机技术文件包含，设备技术资料（含软件），设备使用说明书，软件操作指南，计具器具合格证，保修卡等。

第三章  供货范围及供货方式

第一节  供货范围

一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）见表9。

表9   组成项目主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号及说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测功电机 | 西门子1PH8286, 功率445kW ，扭矩2429N.m 恒扭矩转速0~1750rpm，恒功率转速1750~2200rpm 最高转速3300rpm | 套 | 8 |  |
| 2 | 电机底座 | 焊接钢结构，重约1.5吨，去应力 | 套 | 8 |  |
| 3 | 变频驱动柜 | 西门子S120 | 套 | 8 |  |
| 4 | 电能表 | 台架电机电能回馈测量，双向计量、通讯上传，带LCD显示；0.5%F.S. | 套 | 8 |  |
| 5 | 动力电缆 | 连接测功机与变频柜，采用VVRP70屏蔽电缆；相线3x120mm²，包含线槽及支架 | 套 | 8 |  |
| 6 | 扭矩法兰 | HBM，T40B，5kN.m | 套 | 8 |  |
| 7 | 校准装置 | 标定臂、砝码盘、挂钩 | 套 | 1 |  |
| 8 | 挠性快接传动轴 | 自动对接结构，高可靠、耐磨损、顶齿保护，配CENTA高弹联轴器 | 套 | 8 |  |
| 9 | 传动轴防护罩 | 带接近开关 | 套 | 8 |  |
| 10 | 辅助支撑（过渡轴） | 传动轴系支撑及保护，轴承温度监控 | 套 | 8 |  |
| 11 | 振动传感器 | 易福门VTV122，配安装座及线缆 | 套 | 8 |  |
| 12 | 电力测功机正压防爆装置 | 避免可燃气体接触电力测功机内部的电火花、电弧等 | 套 | 2 |  |
| 13 | 双向直流电源 | 科威尔D2000N 功率300kW，电压12~1200V，电流900A | 台 | 1 |  |
| 14 | 动力电缆 | 连接增程电机与双向直流电源正负极，采用VVRP70屏蔽电缆120mm2。包含线槽及支架 | 套 | 1 |  |
| 15 | 隔离开关 | 两相单投、手动，配防护罩。下桩配指示灯 | 套 | 1 |  |
| 16 | 电机及控制器温控装置 | 温度范围45～75℃、精度±2℃，流量10~50L/min可调，压力0~0.3MPa可调。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 电能表 | 台架电机电能回馈测量，双向计量、通讯上传，带LCD显示；0.5%F.S. | 套 | 1 |  |
| 18 | 升降式机动输送滚道 | 升降液压驱动、位置锁定，设托盘到位信号及限位装置；辊道电机采用防爆减速型 | 台 | 9 |  |
| 19 | 托盘接送部件 | 采用液压油缸驱动及控制、双向滑移接送，速度可调、5～15m/min | 把 | 9 |  |
| 20 | 精定位导轨及压紧机构 | 台架托盘精确定位、精度±0.25 mm，压紧机构液压驱动、自锁 | 套 | 9 |  |
| 21 | 台架液压系统 | 供油压力≥6MPa，配液压油箱，油泵，散热器，压力监控及报警，液压油管，1套/台架 | 套 | 9 |  |
| 22 | 台架液压系统执行部件 | 为各执行油缸提供动力源，1套/台架 | 套 | 9 |  |
| 23 | 线束挂架及附件 | 线缆支架等，采用不锈钢板制作 | 套 | 9 |  |
| 24 | 台架近机操作按钮站 | 防水按钮、定制不锈钢面板，分段控制、集成指示灯，防爆型 | 套 | 9 |  |
| 25 | HMI（含软件、通讯及线缆） | 西门子TP1200，含软件、通讯及线缆，显示快装系统的运行状态、错误报警，便于查询、检修 | 套 | 9 |  |
| 26 | 其他改造 | 台架端快接板和工艺线束利旧并集成，起动电源利旧、配套电缆，物流输送与AGV通讯 | 套 | 9 |  |
| 27 | PLC电气控制 | 西门子S7-1200，集成现场升降辊道、托盘进出及压紧控制等，含程序设计 | 套 | 9 |  |
| 28 | 测控柜 | 19吋立式机柜，配三色灯 | 台 | 9 |  |
| 29 | 工控机（上位机） | 研华IPC610L型，当前主流配置，CPU core i7 、内存32G、硬盘SSD 256G + HDD 2T、有线网卡、无线网卡 | 台 | 9 |  |
| 30 | 测控单元（下位机） | 控制模式：恒转速、恒扭矩、恒油门位置；无扰动、响应速度快、数字PID调节 | 台 | 9 |  |
| 31 | 液晶显示器 | 每台架两台戴尔24吋，含键盘和鼠标 | 套 | 9 |  |
| 32 | ECU电源 | 明纬24V，不小于30A | 台 | 9 |  |
| 33 | 电子油门 | 连结到台架线束，两路模拟量电压信号输出 | 套 | 9 |  |
| 34 | 机械油门执行器 | 90°角行程、力矩电机驱动；配5m油门拉索一根 | 套 | 9 |  |
| 35 | 自动测控软件 | 自定义试验程序，编辑方式可视化 | 套 | 9 |  |
| 36 | 台架急停装置 | 台架间内和控制间内，共2处设急停按钮 | 套 | 9 |  |
| 37 | 卧式操作台 | 操作台长不小于1200mm；操作台的坐凳利旧 | 台 | 9 |  |
| 38 | 扫描枪 | 斑马扫描枪，含通讯集成 | 把 | 9 |  |
| 39 | 数据采集箱 | 侧墙或落地安装 | 套 | 9 |  |
| 40 | 低温传感器 | PT100，每台架9件，靖江扬子，配安装接头 | 套 | 9 |  |
| 41 | 低温传感器 | PT100，增程器台架5件，靖江扬子，配安装接头 | 套 | 1 |  |
| 42 | 高温传感器 | K分度热电偶，每台架2件，靖江扬子；配安装接头 | 套 | 9 |  |
| 43 | 压力传感器 | 德鲁克或WIKA，每台架8件；配安装接头和特氟龙管 | 套 | 9 |  |
| 44 | 多路数据采集模块 | 研华4015，每台架3件 | 套 | 9 |  |
| 45 | 多路数据采集模块 | 研华4118，每台架3件 | 套 | 9 |  |
| 46 | 开关量模块 | 研华4050，每台架1件 | 块 | 9 |  |
| 47 | CAN卡 | 周立功4通道FD卡 | 块 | 9 |  |
| 48 | 环境温湿度测量单元 | Vaisala，HMW82 | 套 | 1 |  |
| 49 | 环境压力测量单元 | 德鲁克或WIKA | 套 | 1 |  |
| 50 | 瞬态油耗仪 | 艾默生CMFS015，量程0-125kg/h | 台 | 9 |  |
| 51 | 燃油温控装置 | 温度控制范围30～50℃，精度±2℃，带加热模块和切断阀，配西门子或博力谋控制阀 | 套 | 9 |  |
| 52 | 燃油供应-进油端稳压单元 | 调节进油端压力，设燃油箱、调压阀及燃油泵 | 套 | 9 |  |
| 53 | 气耗仪 | 利旧，将已有质量流量计Emerson，共2个电力测功机+1个增程器台架通讯信号接入，其余台架预留通道 | 项 | 1 |  |
| 54 | 冷却液温控装置 | 温度控制范围70～120℃，精度±2℃，不带加热。配西门子或博力谋三通控制阀 | 台 | 9 |  |
| 55 | 集液箱及泵单元 | 冷却液的补给和回收，配置袋式过滤和磁性过滤模块 | 套 | 9 |  |
| 56 | 增压中冷温控装置 | 温度控制范围40～60℃，精度±1℃，中冷器采用川琦KL19型，配冷凝水远程操作放水阀。配西门子或博力谋三控制阀 | 套 | 9 |  |
| 57 | 中冷管路及压差调节 | 采用电动碟阀，调压范围可设定、精度±1kPa。配弹簧平衡器二件 | 套 | 9 |  |
| 58 | 漏气量仪 | 差压式、连续测量，6～300L/min，精度±3%FS | 台 | 9 |  |
| 59 | 烟度仪 | 利旧，将AVL480的通讯信号接入台架测控，共8个发动机+1个增程器台架 | 项 | 1 |  |
| 60 | 压缩空气增压泵 | FESTO，DPA-100，将工厂0.6MPa的压缩空气提升至0.8~0.9MPa | 台 | 2 |  |
| 61 | 台架进气过滤及管路 | 二层配过滤管路，空滤器招标方提供。管路接至台架发动机进气口，配弹簧平衡器一件 | 套 | 9 |  |
| 62 | 排气支管路 | 5米长波纹管，固定段外包保温，接至台架原有管路，配弹簧平衡器两件 | 套 | 9 |  |
| 63 | 排气背压阀 | 威尔孚DN150，电动调节、背压控制，兼防火阀，耐温≥600℃ | 套 | 9 |  |
| 64 | 后处理SCR大包 | 利旧，重做保温层，共9个台架 | 项 | 1 |  |
| 65 | 泄压阀 | 天然气台架排气管路需配置 | 件 | 3 |  |
| 66 | 其他改造 | 台架二层的消声器、排烟主管、排烟风机及室外烟囱等，均利旧，局部外观修整 | 项 | 1 |  |
| 67 | 控制间 | 与试验台架配套，配简单装修、插座 | 套 | 1 |  |
| 68 | 设备间 | 室内简单装修、照明、插座，重做钢结构支撑(地下室)，铺铝合金花纹地板 | 套 | 5 |  |
| 69 | 台架间通风单元 | 送排风联动控制、风机变频，风量约35000m3/h，温度≤40℃，室外取新风和排风镀锌风管出屋面，配防火阀 | 套 | 9 |  |
| 70 | 设备间通风单元 | 风机变频，风量约15000m3/h，排风镀锌风管至厂房外 | 套 | 5 |  |
| 71 | 台架基础底板 | 原有大底板利旧，其中2块大底板从设备间移至台架间 | 项 | 1 |  |
| 72 | 空气弹簧减振装置及台架地面 | AISTECH品牌的APS薄膜式空气隔振单元，自动补气、调压、失压保护。空气弹簧安装基础按需改造。 重做钢结构支撑(地下室)，铺格栅板 | 套 | 9 |  |
| 73 | 试验间吸声降噪 | 台架间内部五面处理，运行工况外部噪声值≤80dB(A)，2mm镀锌板穿孔，浸塑，隔音棉 | 套 | 9 |  |
| 74 | 试验间隔声门窗 | 人员门更换，100mm厚定制隔声门；物流门亮新，恢复自动功能；隔声窗保留、亮新 | 套 | 14 |  |
| 75 | 试验台架配电及照明 | 设备配电（含柜）及维修用插座，照度台架间500lux，8盏防爆LED灯，控制室250lux。 | 套 | 9 |  |
| 76 | 台架管路管线安装 | 试验间内部管路及阀门换新，配压力指示，台架设备连接处设阀门，强弱电缆作屏蔽 | 套 | 9 |  |
| 77 | 视频监控摄像头 | 每台架间、设备间各2个海康威视高清摄像头 | 套 | 14 |  |
| 78 | 视频监控主机 | 4T硬盘录像机，华为8口网络交换机、24吋显示器等 | 套 | 9 |  |
| 79 | 管理软件 | 集中监控、显示，数据查询、汇总分析，试验规范编制向导 | 套 | 1 |  |
| 80 | 数据服务器 | 配24吋显示器、键盘、鼠标，服务器专用机柜，联想服务器： CPU：Intel i7 RAM：128G 硬盘：4T（RAID 1阵列） 双千兆网卡 | 套 | 1 |  |
| 81 | 激光打印机 | 惠普P1108，A4 | 台 | 1 |  |
| 82 | 不间断电源 | 1000VA | 台 | 1 |  |
| 83 | 网络交换机及布线 | 48口华为三层交换机，超6类屏蔽网线，布至各台架 | 套 | 1 |  |
| 84 | 线缆线槽 | 中控室至各台架 | 套 | 1 |  |
| 85 | 配电柜1 | 配装两台断路器： 1.框架断路器2件，CW3-1000/3P-1000A EA35/抽屉式 控制电压:AC230V/分励电压 AC230V/合闸电压 AC230V/电操电压 AC230V 1组转换触头+FXG相间隔板+专用电源模块/AC230V，江苏常熟； 2.电流互感器6件，BH0.66-1000/5A，浙江正泰； 3.多功能电表2件，江苏斯菲尔PD194Z-2SY； 4.指示灯6只、按钮4只、熔断器10套，浙江正泰； 5.铜排、端子、导线、二次元件； 6.柜体1件，800*1000*2200。柜体可利旧。 7.远传台架端串联控制，每台架1项。 | 套 | 4 |  |
| 86 | 配电柜2 | 配装一台断路器： 1.框架断路器1件，CW3-1000/3P-1000A EA35/抽屉式 控制电压:AC230V/分励电压 AC230V/合闸电压 AC230V/电操电压 AC230V 4组转换触头+FXG相间隔板+专用电源模块/AC230V，江苏常熟； 2.电流互感器3件，BH0.66-1000/5A，浙江正泰； 3.多功能电表1件，江苏斯菲尔PD194Z-2SY； 4.指示灯3只、按钮2只、熔断器5套，浙江正泰； 5.铜排、端子、导线、二次元件； 6.柜体1件，800*1000*2200。柜体可利旧。 7.远传台架端串联控制1项。 | 套 | 1 |  |
| 87 | 动力电缆及桥架 | YJV 3*120+1*70每相，从机加一区1号配电平台和2号配电平台分别接至每个台架对应的设备间 | 套 | 2 |  |
| 88 | 用电监控装置 | 招标方用于监控厂内电网现场用电情况及预警 | 套 | 1 |  |
| 89 | 现场安装 | 含桥架及固定钢支架 | 项 | 1 |  |
| 90 | 辅助用品 | 1.世达工具车（95123）一台； 2.世达维修工具套装 150 件套（09510）一套 | 套 | 9 |  |
| 91 | 台架一层设施拆除 | 9个台架间+5个设备间 | 项 | 1 |  |
| 92 | 控制室设施拆除 | 除利旧外全部拆除（台架间、设备间对应的控制室） | 项 | 1 |  |
| 93 | 台架二层平台设施拆除 | 除利旧外全部拆除（台架间、设备间对应的二层平台） | 项 | 1 |  |
| 94 | 运输保险 |  | 项 | 1 |  |
| 95 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 96 | 技术服务、培训、资料 | 第三方检测费，陪产服务，培训 | 项 | 1 |  |
| 97 | 备品备件及易损件 |  | 项 | 1 |  |

二、一般界定

1、供货范围包括本技术标书“采购货物概况” 所列及所要求的货物。

2、供货范围包括为保证货物（或生产线）正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标档的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、供货范围包括货物（或生产线）维护维修所必需的专用工具。

4、供货范围包括货物（或生产线）为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标档的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

5、供货范围包括为保证货物（或生产线）自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

6、以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，供货范围还包括如下界定（货物）：

① 招标方只提供货物（或生产线）所需的厂房以及砼基础（基础不含预埋螺栓、螺母及垫片）；只提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明质量的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统界面，如：系统电力界面的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。投标方负责货物拆箱、货物到厂房的吊装、就位；

② 供货范围包括货物（或生产线）正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统界面压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

③ 供货范围包括货物（或生产线）正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

④ 供货范围包括招标档中无明确具体要求而投标方认为具备的其他货物。但是，在投标档报价明细中，该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其他费用，而且不再作为其他报价涉及的其他费用的计算基数）。

三、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1、招标方招标档所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材；

2、投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目）；

3、投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料；

4、为了保证设备质保期满后，还能得到优惠的备件供应，投标方须提供每个部件的零件图，还需提供一份常用的零部件及外购件（含易损件、易耗品等）价格表及供货周期，以后每年以此次报价为基准，允许根据市场情况进行一次调整。标准设备和非标设备的工装备件清单、投标方、联系方式、价格，在合同签订之后六个月内提交给招标方。

5.备品备件、易损件和专用耗材，其费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

四、技术资料供货范围

1、在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

2、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

3、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的使用说明书、合格证等技术资料。

4、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物（或生产线）的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）。

5、本条款所列的技术资料、图片等，投标方应各提供2套，其中1套为电子版光盘；每份技术档应装有目录清单，电子版及纸板内容编排一致，方便查阅。

6、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

五、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及质量、货值。

第二节  供货方式

一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点

中国重汽集团杭州发动机有限公司（浙江省杭州市萧山经济技术开发区红泰六路699号）。

三、供货时间：

自合同签定生效之日起， 180个日历日之内交货至供货地点。

接续30 个日历日之内一期四个台架和两个设备间安装调试完毕，投入使用。

接续60 个日历日之内二期五个台架和三个设备间安装调试完毕，投入使用。

接续 30个日历日之内完成终验收。

安装调试工期超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

四、包装

1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其他适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

3、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

4、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第四章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于6个工作日。

2、应免费提供一定数量的培训资料。

3、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

5、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标档中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标档报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、终验收合格后，质保期一年。终验收后卖方应安排一名精通机械、电气的维修人员进行为期30个日历日的陪产服务，在工作日8：30~17：00期间驻线配合；17：00后至当天生产结束期间接到通知后1小时内到场开展服务。陪产服务结束后，在正常运行的情况下，系统出现故障，卖方在接到通知后2小时以内卖方予以答复，并在24小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，卖方在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员，开展维修。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其他服务

1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标档、投标档、答疑档、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第五章  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标档、投标档、答疑档、技术交流档等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标档中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的质量及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3  一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

1.4  设备的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。

1.5  使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

1.6  货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.7  货物标牌完整、清晰、明确。

1.8  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

1.9  设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动，设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。

2、预验收基本要求

2.1  设备构成、备件齐全。

2.2  设备技术原理符合标书要求。

2.3  预验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。

3、终验收一般条件

3.1  经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

3.2  设备安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

3.3  设备正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

3.4  计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

3.5  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

3.6 设备质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

4、终验收一般条件

4.1  允许情况下，一般先连续空运转  12    小时，然后再进行负荷运行（无需进行空载运行的除外）。

4.2  负荷运行时，应连续运行   15   天，每天连续运行不少于   10  小时。

4.3  出现下列问题之一，视作验收失败：

4.3.1  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

4.3.2  一般性故障超过   5    次；

4.3.3  所有出现的维修调整，每次时间均不超过   30    分钟；所有维修调整时间的总和不超过总运行时间的   2    %；

4.3.4  更换的零部件货值不超过总货值的   1  %；

4.4  累计负载运行实际性能达到合同规定；

4.5  终验收内容包括以下内容：

4.5.1终验收在招标方车间进行，验收内容包括但不限于设备资料、培训、设备配置、生产节拍、工期、重复定位精度。

4.5.2 投标方在终验收时需提交一份预验收时发现的缺陷和设备故障确认完成整改的汇总表，列入终验收报告。

4.5.3存在影响节拍、装配质量、安全的缺陷，投标方应及时整改，整改合格后验收和移交。当由于招标方原因影响终验收进度时，则移交日期相应顺延。

4.6  终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

4.7  终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

第六章  投标技术档一般要求

一、技术档一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标档和本技术标书，并按要求编写投标技术档。

2、投标技术档至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术档至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标档要求的详细说明。

4、投标技术档至少应按照招标档要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的设备，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1  投标设备配置一览表：

表10    投标货物配置一览表          单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2  备品备件、易损件和专用耗材明细表：

表11   备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3 “开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术档的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

7、应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

8、单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

9、本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术档中货物报价格式要求

1、投标技术档中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其他投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标档明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标档中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章  其他要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标档中，至少应具备以下资格证明档或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标档中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明档），并保证其真实性和有效性。

2、必须附有：2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），包括电力测功机台架和增程器台架，并附合同、验收报告复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

二、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标档和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标档和本技术标书要求，编写符合要求的投标档。建议方案或建议意见，应以单独篇章或档，予以说明和报价。

3、招标档、投标档、答疑档、技术交流档、技术协议书等，在采购过程全部为有效档，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

4、为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

# 第五部分 设备采购合同

编号：

设备采购合同（模板1）

(合同以双方最终签署的版本为准)

甲  方：

乙  方：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

本设备采购合同由甲乙双方于山东省济南市（可根据实际情况调整为甲方/买方所在地）签订：

鉴于，买方向卖方购买     项目   设备    台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：

1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：        （可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：20  年  月   日前

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8卖方在交付设备前需通知买方。

6.9风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后    日内安装调试完成。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

7.5 若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量【】件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

8 价款与支付

8.1本合同不含税总价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率    【】%，税额       元，含税总价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

8.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（如有其它方式可据实填写）

8.3合同价款的支付：（如有不同付款比例，则按照招标文件约定据实填写）

8.3.1合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款30 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.3合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。

11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的 20 %，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的 20 %或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20 ‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

18 签署事项

本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账 号：

附件一：设备清单明细表

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二 技术协议书

附件二 技术协议书

作为附件另附

# 廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪委监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪委监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪委监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

# 第六部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团杭州发动机有限公司：

根据贵方           项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

联行号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                 项目 （项目编号               ）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表(格式)

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 | / |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：                      项目

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5-1 技术规格偏离表

项目名称：                       项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件5-2 设备分项配置

设备分项配置表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 备 注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |

注：

1.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，可细化可增加。

2.此表格需在技术标中体现，并明确规格型号、品牌等信息。

3.此表分项明细需要和附表9-1完全对应。

4.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                            授权代表(签字)：                          年    月    日

### 附件6  2022年1月1日至今同类项目业绩一览表

项目名称：                        项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |

注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称:                         项目

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：                              项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX 项目 | 套 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。

5.投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1

设备分项报价表

第   页 共  页

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×7]（不含税） (元) | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                                 授权代表(签字)：                          年    月

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单价(元)（不含税） | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1×2) | 4 |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 4 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 5 | .......以上不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 单位 | 单价(元)（不含税） | 数量 | 价格(元)（不含税） | 详 细 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安装调试 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 2 | 性能考核验收 |  |  |  |  | (可另附页) |
| 3 | 技术培训费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 4 | 其它(列出明细) |  |  |  |  | (可另附页) |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×6]（不含税）(元) | 更换 周期 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 |  |  |
| 2 | 表 9-2 总计 |  |  |
| 3 | 表 9-3 总计 |  |  |
| 4 | 表 9-4 总计 |  |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（含税）￥ | 元 （税率： %） |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| XX项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：                     项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：                      项目

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本 ） 项目名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术标评分标准 ：

| 一 | 技术标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| 1 | 投标人资质，具备有效营业执照且经营范围涵盖相关设备销售，拥有设备生产或代理授权证明。 | 10 | 投标人资质，具备有效营业执照且经营范围涵盖相关设备销售，拥有设备生产或代理授权证明。视情况得0-10分。 |
| 2 | 产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势 | 50 | 产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势，节能环保；选用量程合适、精度符合要求、机箱小巧灵活、使用方便、可靠性高，拧紧回退对孔方案合理、节拍满足要求，视情况得0-50分。 |
| 3 | 产品维保 | 10 | 易于维修、操作方便，产品附件配置齐全，质量可靠，设备在使用期内的维护费用，视情况得0-5分。 |
| 4 | 计划控制 | 5 | 有详细可行的行动计划能保证项目进度，有风险管理。综合评审，自主赋分。 |
| 5 | 业绩 | 5 | 最近连续三年有国内外知名厂家同类设备的供货经历或其他大型供货经历、安装施工经验，并提供从调试完毕后截至目前实际正常运行时间证明，提供3份以上投标同类产品开发合同证明材料，得5分；提供3份得4分；提供2份得3分；提供1份证明材料的，得2分；无证明材料的，不得分。 |
| 6 | 质量保证 | 5 | 具有良好的质量管理体系和完备的检测体系，保证设备造质量符合要求（提供相应证明材料）。根据提供的资料综合评审，自主赋分。 |
| 7 | 技术偏离 | 5 | 技术方案优于招标要求的视情况加1-5分； 不满足招标要求的视情况减1-5分。 |
| 8 | 项目交期 | 10 | 可以提前完成项目交货，视情况得0-10分。 延期交货，按时间长短，扣减1-5分 |

### 附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”。

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：见短信

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情